Приложение 2

к решению Думы города Георгиевска от 30 декабря 2013 года № 260-29

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

города Георгиевска на 2013 – 2025 годы

Раздел 1.

Перспективные показатели развития города Георгиевска

для разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города  Георгиевска на 2013 – 2025 годы

Одним из основополагающих условий развития города Георгиевска является комплексное развитие систем жизнеобеспечения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города  Георгиевска на 2013 – 2025 годы (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития города Георгиевска.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития города Георгиевска, а также прогноз его развития проводится по следующим основным направлениям:

демографическое развитие;

перспективное строительство;

перспективный спрос коммунальных ресурсов;

состояние коммунальной инфраструктуры.

Перспективные показатели развития города Георгиевска

Таблица 1

| Наименование |  | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 |  | Период 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016-2020 гг. |  | 2021-2025 гг. |
| Численность населения, тыс. чел. |  | 71,10 | 70,60 | 70,70 | 70,75 |  | 71,50 |  | 71,80 |
| Ожидаемая продолжительность жизни, лет |  | 71,2 | 71,5 | 71,8 | 72 |  | 75 |  | 76 |
| Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) |  | 10,8 | 11,3 | 11,4 | 11,5 |  | 11,7 |  | 11,8 |
| Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения) |  | 13,6 | 13,2 | 13,1 | 13,0 |  | 12,8 |  | 12,6 |
| Доходы населения, тыс. руб./чел. в год |  | 146,090 | 152,664 | 160,297 | 161,172 |  | 186,840 |  | 216,600 |
| Площадь жилищного фонда, тыс. м2, в т.ч.: |  | 1561,7 | 1563,1 | 1570,3 | 1576,6 |  | 1610,4 |  | 1652,8 |
| Частный жилищный фонд, тыс. м2 |  | 1481,8 | 1490,6 | 1499,5 | 1508,4 |  | 1553,3 |  | 1599,5 |
| в том числе: | Жилищный фонд в собственности граждан, тыс. м2 | 1470,1 | 1478,9 | 1487,8 | 1496,7 |  | 1541,6 |  | 1587,8 |
|  | Жилищный фонд в собственности юридических лиц, тыс. м2 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |  | 11,7 |  | 11,7 |
| Жилищный фонд других форм собственности, тыс. м2 |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |
| Ведомственный жилой фонд, тыс. м2 |  | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 |  | 32,2 |  | 32,2 |
| Муниципальной жилой фонд, тыс. м2 |  | 46,9 | 39,5 | 37,8 | 35,2 |  | 24,1 |  | 20,3 |
| Ввод, тыс. м2 |  | 5,359 | 5,105 | 4,610 | 5,280 |  | 13,831 |  | 15,314 |
| Снос, тыс. м2 |  | 2,045 | 4,689 | 3,079 | 5,456 |  | 13,247 |  | 15,834 |
| Комплексный капитальный ремонт, тыс. м2 |  | 3,954 | 3,674 | 3,986 | 4,102 |  | 12,576 |  | 13,452 |

Перспективные показатели оснащённости приборами учёта

коммунальных ресурсов в городе Георгиевске

Таблица 2

| Наименование показателей | Ед. изм. | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Число многоквартирных домов, всего | ед. | 309 | 312 | 314 | 316 | 322 | 328 |
| Из них оснащено (общедомовыми) приборами учёта потребляемых коммунальных ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| холодной воды | ед. | 224 | 270 | 272 | 274 | 280 | 286 |
| горячей воды | ед. | 73 | 99 | 101 | 103 | 109 | 115 |
| отопления | ед. | 199 | 209 | 211 | 213 | 219 | 225 |
| электрической энергии | ед. | 287 | 289 | 291 | 293 | 299 | 305 |
| газа | ед. | – | – | – | – | – | – |
| Число жилых домов (индивидуально-определённых зданий), всего | ед. | 11684 | 11753 | 11868 | 11995 | 1206 | 1214 |
| Из них оснащено индивидуальными приборами учёта потребляемых коммунальных ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| холодной воды | ед. | 10839 | 11153 | 11168 | 11195 | 1206 | 1214 |
| горячей воды | ед. | 0 | – | – | – | – | – |
| отопления | ед. | 0 | – | – | – | – | – |
| электрической энергии | ед. | 11684 | 11753 | 11868 | 11995 | 1206 | 1214 |
| газа | ед. | 9517 | 11153 | 11168 | 11195 | 1206 | 1214 |

Размер

общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя города Георгиевска

Таблица № 3

| Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя, м2 | Отчётный Период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Площадь жилищного фонда, тыс. м2 | 1561,7 | 1563,1 | 1570,3 | 1576,6 | 1610,4 | 1652,8 |
| Численность населения, тыс. чел. | 71,10 | 70,60 | 70,70 | 70,75 | 71,50 | 71,80 |
| Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя, м2 | 21,96 | 22,14 | 22,21 | 22,28 | 22,52 | 23,02 |

Естественная убыль жилищного фонда предполагается 1,5 процент в год к периоду, на который разработаны документы территориального планирования.

Прогноз строительства и ввода в эксплуатацию объектов социального назначения

Таблица № 4

| Наименование объектов | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. шт./кв. м* | 2013 г. шт./кв. м* | 2014 г. шт./кв. м* | 2015 г. шт./кв. м* | 2016-2020 гг. шт./кв. м* | 2021- 2025 гг. шт./кв. м* |
| Многоквартирные дома** | 2/5359 | 2/5104,5 | 2/4610,3 | 2/5280,9 | 6/13830,9 | 6/15313,5 |
| АЗС | 1/84,2 | – | – | – | – | – |
| Торговые павильоны | 1/1300,0 | – | – | – | – | – |
| Магазины | 8/3412 | 1/205,95 | – | – | – | – |
| Автомастерские | 2/741,6 | 1/359,7 | – | – | – | – |
| Предприятия общественного питания | 811,4 | – | 1080,6 | – | – | – |
| Аптеки | – | – | – | – | – | – |
| Административные здания | 3/1179,2 | 1/380 | 1/616 | – | – | – |
| Склады | 1/206,4 | 3/2617,94 | – | – | – | – |
| Производственные помещения | 3/1694,8 | – | – | – | – | – |
| Автомойки | – | 2/836,03 | – | – | – | – |
| Торговые комплексы | – | – | 1/10594,9 | – | – | – |
| Здания физкультурно-оздоровительного центра | – | – | – | – | – | – |

* – указана общая площадь объекта капитального строительства

** – указана общая площадь квартир

Раздел 2.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы города Георгиевска приведены в таблице № 5.

Таблица № 5

| Наименование показателей | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Обслуживаемая численность населения, тыс. чел. | 71,10 | 70,60 | 70,70 | 70,75 | 71,50 | 71,80 |
| Норма потребления на 1 человека в месяц на территории города: |  |  |  |  |  |  |
| Отопление: Гкал на м2 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Горячее водоснабжение (ГВС), м3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Холодное водоснабжение (ХВС), м3 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
| Водоотведение | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| Газоснабжение сетевым газом, м3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Электроэнергия, кВт | 51,2 | 52,2 | 53,1 | 54,0 | 55,0 | 55,9 |

Раздел 3.

Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры города Георгиевска характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования (для большинства объектов процент износа составляет 60–90 процентов). Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия энергооборудования. Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса.

3.1. Водоснабжение

Услуги по водоснабжению и водоотведению оказывает потребителям города Георгиевска филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» Георгиевский «Межрайводоканал» (далее – Георгиевский «Межрайводоканал»).

Водоснабжение города Георгиевска осуществляется из двух источников: основного источника водоснабжения – Малкинского водовода и дополнительного (резервного) – подруслового водозабора реки Подкумок (насосная станция № 1, год ввода в эксплуатацию – 1970).

Система водоснабжения города Георгиевска общей протяженностью 243,76 км представлена уличными сетями водопровода протяжённостью 236,75 км и водопроводными вводами и колодцами многоквартирных домов – 7,01 км. Система подачи воды – кольцевая. Объём подачи воды в настоящее время достаточен. Износ сетей – 55 %.

Насосная станция № 1 производительностью 12,5 тысяч м3/сут. является дополнительным источником водоснабжения города Георгиевска. В летний период для обеспечения бесперебойной и стабильной подачи воды потребителям производится смешивание воды от насосной станции № 1 с малкинской водой. В случае аварий или планово-профилактических работах на сетях Малкинского водозабора, влекущих за собой прекращение подачи малкинской воды, водозаборные сооружения насосной станции №1 являются единственным резервным источником водоснабжения города Георгиевска.

В связи с тем, что магистральные водоводы Малкинского водозабора проложены в одну нить, возникает необходимость содержания сооружений насосной станции № 1 в рабочем состоянии круглогодично, для чего производится промывка каптажей и дрены против заиливания, а также откачка грунтовых вод из заглублённого машинного зала насосной в период паводков и сильных дождей с последующим сбросом в реку Подкумок. Такой способ поддерживания насосной станции в рабочем состоянии приводит к перерасходу электроэнергии.

Существует новая современная технология водоподготовки связанная с приобретением станции очистки воды производительностью 9 тыс. м3/сут., разработанной научно-конструкторским отделением закрытого акционерного общества «Конверсия». Ориентировочная стоимость станции водоочистки – 50000 тысяч рублей.

Необходима реконструкция водоводов:

по ул. Речной от насосной станции № 1 до жилого дома № 80 диаметром 300 мм (полиэтиленовые трубы) протяженностью 0,47 км, ориентировочная стоимость 1,6 миллион рублей;

по ул. Лермонтова от ул. Речной до ул. Шевченко диаметром 300 мм полиэтиленовые трубы протяженностью 2,2 км, ориентировочная стоимость 7,4 миллионов рублей.

Необходимо развитие сетей водоснабжения: прокладка водовода от рынка «Содружество» до 347-А квартала диаметром 300 мм  (полиэтиленовые трубы) протяженностью 1,2 км, ориентировочная стоимость 3,6 миллиона рублей.

3.2. Водоотведение

Система водоотведения города Георгиевска общей протяженностью 146,57 км представлена:

системой канализационных коллекторов (13,1 км, в том числе 5,4 км, проходящая по территории города Георгиевска, и 7,7 км – загородная часть, проложенные по территории муниципального образования село Краснокумское Георгиевского района Ставропольского края (далее – с. Краснокумское));

уличными сетями канализации протяжённостью 123,75 км;

канализационными выпусками и колодцами многоквартирных домов – 9,72 км;

канализационной насосной станцией, а также комплексом очистных сооружений канализации и иловых сооружений.

В связи с тем, что система водоотведения города Георгиевска характеризуется большой степенью износа, необходима реконструкция:

иловых площадок (10 карт) и строительство цеха обезвоживания осадка, ориентировочная стоимость проектных работ 0,45 миллионов рублей, строительно-монтажных работ 20 миллионов рублей;

очистных сооружений: замена рельсового пути радиального вторичного отстойника на пневматический, ориентировочная стоимость 0,5 миллионов рублей;

городского канализационного коллектора (напорного) диаметром 1000 мм протяженностью 5,4 км, ориентировочная стоимость 84,8 миллиона рублей.

Для улучшения обеззараживания очищенных стоков и их учёта необходима замена хлораторов «Вечерского» на автоматические хлораторы «Кравт» (2 штуки). Ориентировочная стоимость указанного оборудования 196 тысяч рублей.

Требуют замены напорные коллекторы – 2,1 км.

3.3. Электроснабжение

Подачу электроэнергии на территории города Георгиевска осуществляет открытое акционерное общество «Георгиевские городские электрические сети».

Основной целью является надёжное, безаварийное электроснабжение потребителей.

Основные виды деятельности:

транспортировка потребителям электроэнергии на территории города Георгиевска;

воплощение единой технической политики;

координация производственной деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией электрических сетей города Георгиевска.

Подачу электроэнергии на территории города Георгиевска осуществляют через 193 трансформаторные подстанции.

Анализ существующего состояния системы электроснабжения города Георгиевска в 2012 году:

| потребление энергии (млн. Квт/час.) |  | 105,995 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в т.ч. на производственные нужды |  | 0,164 |  |  |
| установленная мощность подстанций (МВа) |  | 89,9 |  |  |
| максимальная нагрузка (МВа) |  | 23,19 |  |  |
| количество трансформаторных подстанций |  | 193 |  |  |
| общая протяженность линий электропередач (км), |  | 535 |  |  |
| в т.ч. воздушных высоковольтных; |  | 32 |  |  |
| воздушных низковольтных; |  | 290 |  |  |
| кабельных |  | 213 |  |  |

В ходе реализации Программы планируется реконструкция (замена трансформаторов на большую мощность и коммутационного оборудования) действующих подстанций в городе Георгиевске:

в 2014 году – 2 штуки;

в 2015 году – 3 штуки;

в 2016 – 2020 годах – 15 штук;

в 2021 – 2025 годах – 15 штук.

3.4. Газоснабжение

Подачу газа на территории города Георгиевска осуществляет открытое акционерное общество «Георгиевскмежрайгаз» (далее – ОАО «Георгиевскмежрайгаз»).

Основной целью является надёжное, безаварийное газоснабжение потребителей.

Основной вид деятельности – распределение газообразного топлива.

Протяжённость газопроводов – 539,34 км.

Газифицировано жилых помещений природным газом – 24600 штук, что составляет 99,84 процентов.

Газифицировано жилых помещений сжиженным газом – 30 штук.

Газифицировано предприятий и объектов коммунального назначения – 422 штуки.

Транспортировка природного газа – 44,625 миллиона м3/год.

На балансе ОАО «Георгиевскмежрайгаз» находятся 180,22 км газораспределительных сетей. Аренда газораспределительных сетей составляет 7,32 км. По договору ОАО «Георгиевскмежрайгаз» обслуживает 351,80 км газораспределительных сетей.

Анализ существующего состояния системы газоснабжения города Георгиевска в 2012 году:

| Отпущено потребителям газа: |  |
| --- | --- |
| сетевого (млн. куб. м) | 44,625 |
| сжиженного, тонн | 0 |
| Протяженность обслуживаемых сетей, всего (км) | 539,34 |
| На балансе ОАО «Георгиевскмежрайгаз» газораспределительных сетей (км) | 180,22 |
| Аренда газораспределительных сетей (км) | 7,32 |
| По договору обслуживания газораспределительных сетей (км) | 351,80 |
| На обслуживании ОАО «Георгиевскмежрайгаз» находятся: |  |
| промышленные предприятия; | 42 |
| коммунально-бытовые объекты; | 380 |
| газораспределительные пункты: | 185 |
| стационарные; | 33 |
| шкафные; установки; | 132 20 |
| котельные | – |
| газифицированные жилые помещения, в т.ч.: природным газом; | 24 422 24 405 |
| сжиженным газом | 17 |
| газифицировано дач, в т.ч.: природным газом; сжиженным газом | 208 195 13 |

3.5. Теплоснабжение

Основным поставщиком тепловой энергии в городе Георгиевске является Георгиевское муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть» (далее – ГМУП «Теплосеть»). Учредителем является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Георгиевска. Предприятию принадлежит имущество на праве хозяйственного ведения.

В настоящее время техническое состояние основных средств ГМУП «Теплосеть» характеризуется высоким уровнем износа (80 процентов), что неизбежно снижает надёжность теплоснабжения города Георгиевска.

Анализ существующего состояния системы теплоснабжения города Георгиевска в 2012 году:

| Количество котельных, шт. | 31 |
| --- | --- |
| Общая мощность источников тепла (Гкал/час.) | 120,4 |
| Протяженность теплосетей (км) | 47 |
| Отпущено тепла, тыс. Гкал, | 152,82 |
| в том числе населению | 99,5 |

На балансе ГМУП «Теплосеть» состоит 27 котельных, 44,4 км тепловых сетей, в том числе 16 км – ветхие.

Протяжённость сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене – 16 км.

Раздел 4.

Характеристика состояния и проблем в реализации энерго – и ресурсоснабжения, учёта и сбора информации

В ходе реализации краевой адресной программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям Ставропольского края в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления таких ресурсов в 2009-2011годах», утвёржденной постановлением Правительства Ставропольского края от 10.04.2009 г. № 101-п и городской адресной программы «Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям города Георгиевска в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в 2012 году» утверждённой постановлением администрации города Георгиевска от 21 мая 2012 г. № 616, оснащено многоквартирных домов (далее – МКД) коллективными (общедомовыми) приборами учёта потребления:

тепловой энергии – 167;

горячей воды – 36;

холодной воды – 160;

электрической энергии – 17;

модемов АИИСКУЭ – 144.

Общее количество МКД, оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта потребления, на 01.12.2013 года:

тепловой энергии – 209;

горячей воды – 100;

холодной воды – 270;

электрической энергии – 287.

Все МКД, которые будут построены во время реализации Программы, оборудуются коллективными (общедомовыми) приборами учёта, согласно Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Объёмы потребления энергетических ресурсов

Таблица № 6

| № п/п | Общие сведения | Ед. изм. |  |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 г. | 2015 г. |
| Потребление топливно – энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объёмы потребления электроэнергии (ЭЭ) | тыс. кВтч |  |  | 105994,0 | 112354,0 |
| 2. | Затраты потребление электроэнергии | тыс. руб. |  |  | 529970,0 | 561770,0 |
| 3. | Объёмы потребления тепловой энергии (ТЭ) | тыс. Гкал |  |  | 150,164 | 137,124 |
| 4. | Затраты потребление тепловой энергии (ТЭ) | тыс. руб. |  |  | 245737,38 | 324073,38 |
| 5. | Объёмы потребления воды | тыс. куб. м |  |  | 3439,3 | 3026,58 |
| 6. | Затраты потребление воды | тыс. руб. |  |  | 145929,50 | 128417,96 |
| 7. | Объёмы потребления природного газа | тыс. куб. м |  |  | 64405,00 | 60396,32 |
| 8. | Затраты за потребление природного газа | тыс. руб. |  |  | 264060,50 | 359962,07 |
| Потребление энергоресурсов бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объёмы потребления электроэнергии |  | тыс. кВтч | 6570,0 |  | 6964,0 |
| 2. | Затраты за потребление электроэнергии |  | тыс. руб. | 32850,0 |  | 34820,0 |
| 3. | Объёмы потребления тепловой энергии |  | тыс. Гкал | 42,78 |  | 37,65 |
| 4. | Затраты за потребление тепловой энергии |  | тыс. руб. | 62536,66 |  | 55037,52 |
| 5. | Объёмы потребления воды |  | тыс. куб. м | 115,42 |  | 101,57 |
| 6. | Затраты за потребление воды |  | тыс. руб. | 4897,27 |  | 4309,62 |
| 7. | Объёмы потребления природного газа |  | тыс. куб. м | 622,99 |  | 548,23 |
| 8. | Затраты за потребление природного газа |  | тыс. руб. | 2217,84 |  | 1951,70 |
| Потребление электроэнергии для системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объёмы потребления электроэнергии |  | тыс. кВтч | 1270,0 |  | 1346,0 |
| 2. | Затраты за потребление электроэнергии |  | тыс. руб. | 5080,0 |  | 6057,0 |
| Потребление энергоресурсов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объёмы потребления электроэнергии |  | тыс. кВтч | 21240,0 |  | 22514,0 |
| 2. | Затраты за потребление электроэнергии |  | тыс. руб. | 63507,6 |  | 97710,76 |
| 3. | Объёмы потребления тепловой энергии |  | тыс. Гкал | 100,940 |  | 88,35 |
| 4. | Затраты за потребление тепловой энергии |  | тыс. руб. | 165184,27 |  | 208802,86 |
| 5. | Объёмы потребления воды |  | тыс. куб. м | 992,2 |  | 873,14 |
| 6. | Затраты за потребление воды |  | тыс. руб. | 46256,36 |  | 46494,71 |
| 7. | Объёмы потребления природного газа |  | тыс. куб. м | 574,13 |  | 505.23 |
| 8. | Затраты за потребление природного газа |  | тыс. руб. | 2353,93 |  | 3011,17 |

Раздел 5.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

5.1. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры по водоснабжению Георгиевского «Межрайводоканала»

Таблица № 7

| № п/п | Показатели мониторинга (входящая информация), характеристика показателя, единицы измерения | Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения | Механизм расчёта индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Обеспечение объёмов производства товаров (оказания услуг) |  |  |  |
| 1.1.1. | Объём реализации товаров и услуг, тыс. м3 | 3439,3 | – |
| 1.1.2. | 1. Объём потерь, тыс. м3 | 2369,5 | Уровень потерь – 40,79 % |
|  | 2. Объём отпуска в сеть, тыс. м3 | 5808,8 |  |
| 1.1.3. | 1. Объём потерь, тыс. м3 | 2369,5 | – |
|  | 2. Протяжённость сетей, км | 243,76 |  |
| 1.1.4. | 1. Объём реализации товаров и услуг населению, тыс. м3 | 2406,5 | – |
|  | 2. Средняя численность населения, получающего услуги организации, тыс. чел. | 71,10 |  |
| 1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |
| 1.2.1. | 1. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. | 206 | Наличие контроля качества товаров и услуг – 100% |
|  | 2. Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. | 206 |  |
| 1.2.2. | 1. Количество проб, соответствующих нормативам, ед. | 206 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям – 100 % |
|  | 2. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. | 206 |  |
| 1.2.3. | 1. Количество часов предоставления услуг за отчётный период, часов | 8760 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг – 24 час./день |
|  | 2. Количество дней в отчётном периоде, дней | 365 |  |
| 1.3. Надёжность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |
| 1.3.1. | 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 0 | – |
| 1.3.2. | 1. Фактический срок службы оборудования, лет | 45 | Износ систем коммунальной инфраструктуры – 55% |
|  | 2. Нормативный срок службы оборудования, лет | 40 |  |
|  | 3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет | 5 |  |
| 1.3.3. | 1. Протяжённость сетей, нуждающихся в замене, км | 134,07 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене –55% |

5.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры по водоотведению Георгиевского «Межрайводоканала»

Таблица № 8

| № п/п | Показатели мониторинга (входящая информация), характеристика показателя, единицы измерения | Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения | Механизм расчёта индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение объёмов производства товаров (оказания услуг) |  |  |  |
| 1.1. | Объём реализации товаров и услуг, тыс. м3 | 3502,4 |  |
| 1.2. | 1. Объём реализации товаров и услуг населению, тыс. м3 | 2225,7 | – |
|  | 2. Численность населения, получающего услуги организации, тыс. чел. | 50,68 |  |
| 2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |
| 2.1. | 1. Объём отведённых стоков, пропущенный через очистные сооружения, тыс. м3 | 6099,00 | – |
|  | 2. Объём отведённых стоков, тыс. м3 | 0 |  |
| 2.2. | 1. Количество проб соответствующих нормативам, ед. | 5220 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям – 100 % |
|  | 2. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения, ед. | 5120 |  |
| 2.3. | 1. Количество часов предоставления услуг за отчётный период, часов | 8760 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг – 24 час./день |
|  | 2. Количество дней в отчётном периоде, дней | 365 |  |
| 3. Надёжность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |
| 3.1. | 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 0 | – |
| 3.2. | 1. Фактический срок службы оборудования, лет | 44 | Износ систем коммунальной инфраструктуры – 78 % |
|  | 2. Нормативный срок службы оборудования, лет | 40 |  |
|  | 3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет | 4 |  |
| 3.3. | 1. Протяжённость системы водоотведения, нуждающихся в замене, км | 114,32 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 78% |

5.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры ОАО «ГГЭС» в 2012 году

Таблица № 9

| Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения | Характеристика показателя | Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения | Механизм расчёта индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| Надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |
| 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | Аварией считается отказ элементов систем и сетей, повлёкший прекращение подачи электрической энергии потребителям и абонентам на электроснабжение на период более 8 часов | 0 | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей |
| 2. Протяжённость сетей, км | Протяжённость воздушных и кабельных сетей по всем уровням напряжения | 535,0 | – |
| 3. Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов | Продолжительность отключений потребителей по любым причинам от представления товаров (услуг) | 1243,0 | – |
| 4. Количество потребителей, страдающих от отключений, человек | Количество потребителей, проживающих в домах, в которых происходили отключения | 5 000 | – |
| 5. Численность населения муниципального образования, тыс.человек | Общая численность населения муниципального образования | 71,10 | – |
| 6. Количество часов предоставления услуг за отчётный период, часов | Продолжительность предоставления услуг и электроснабжения за период. При определении продолжительности электроснабжения не учитываются перерывы в электроснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами | Бесперебойная поставка ресурса (8760 часов/365 дней) | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчётном периоде |
| 7. Количество дней в отчётном периоде, дней | Календарное количество дней в отчётном периоде | 365 | – |
| 8. Фактический уровень потерь в сетях, тыс. кВтч | Потери электрической энергии при её транспортировке. Определяется как разность между количеством электрической энергии, поданной в сеть, и количеством электрической энергии, отпущенной всем потребителям | 16,441 | Отношение объёма потерь к объёму отпуска в сеть |
| 9. Объём отпуска в сеть, тыс. кВтч | Количество электрической энергии, поданной в сеть, определённое по приборам учёта или другим методом | 122,436 | – |
| 10. Фактический уровень потерь в сетях, кВтч/км | Потери электрической энергии при её транспортировке. Определяется как разность между количеством электрической энергии, поданной в сеть, и количеством электрической энергии, отпущенной всем потребителям | 30,73 | Отношение объёма потерь к протяжённости сети |
| 11. Протяжённость сетей, нуждающихся в замене, % | Протяжённость электрических сетей (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене | 36,30 | Отношение протяжённости сетей, нуждающихся в замене, к протяжённости сети |
| 12. Фактическая подключенная нагрузка (мощность), тыс. кВтч | Фактическая подключенная нагрузка всех потребителей | 25,374 | Отношение фактической подключенной нагрузки к установленной мощности |
| 13. Установленная мощность трансформаторных подстанций, тыс. кВА | Суммарная мощность трансформаторных подстанций, которая определяется по сумме номинальных паспортных мощностей всех установленных в них трансформаторов | 56,36 | – |
| 14. Объём товаров и услуг, реализуемый по приборам учёта, % | Количество реализованной электрической энергии по показаниям приборов учёта | 100 | Отношение объёма товаров и услуг, реализованных по приборам учёта, к общему объёму реализации товаров и услуг |
| 15. Общий объём реализации товаров и услуг, тыс. кВтч | Количество реализованной электрической энергии определяется по показаниям приборов учёта, в случае их отсутствия – по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством | 122,436 | – |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |
| 16. Численность населения, получающего коммунальные услуги, тыс. человек | Численность населения, проживающего в многоквартирных жилых домах и жилых домах, подключённых к системам коммунальной инфраструктуры централизованного электроснабжения | 71,10 | – |
| Эффективность деятельности |  |  |  |
| 17. Объём реализации товаров и услуг, тыс. кВтч/чел. | Количество реализованной электрической энергии определяется по показаниям приборов учёта, в случае их отсутствия – по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством | 1684,81 | Отношение объёма реализации товаров и услуг к численности персонала |

5.4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры по

теплоснабжению и горячему водоснабжению (далее – ГВС) города Георгиевска

Таблица № 10

| Показатели мониторинга (входящая информация), ед. изм. | Характеристика показателя | Индикаторы мониторинга (исходящая информация), ед. изм. | Механизм расчета индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| Надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |
| 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | 0 | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяжённости сетей |
| 2. Протяжённость сетей, км | – | 44,4 | – |
| 3. Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов | Перебои в снабжении потребителей, час./чел. | 0 | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования |
| 4. Количество часов предоставления услуг за отчётный период, часов | Отопление – 24 час./сутки ГВС – 24 час./сутки | 4392 8400 | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчётном периоде |
| 5. Количество дней в отчётном периоде, дней | Отопление ГВС | 183 дня 350 дней | – |
| 6. Объём отпуска в сеть, тыс. Гкал | Количество тепловой энергии, отпущенной в сеть | 176,9 | – |
| 7. Объём потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчёта и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, тыс. Гкал | Объём потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчёта и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утверждённым приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 г. № 265 | 25,3 | – |
| 8. Количество заменённого оборудования, единиц /км | Количество оборудования, которое было заменено в отчётном периоде | 4/0,5 | Отношение количества заменённого оборудования к количеству установленного оборудования |
| 9. Общее количество установленного оборудования, единиц /км | Количество оборудования, установленного на предприятии | 81/44,4 | – |
| 10. Нормативный срок службы оборудования, лет | – | 15 | – |
| 11. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет | – | 5 | – |
| 12. Фактический срок службы оборудования, лет | – | 40 | – |
| 13. Протяжённость се-тей, нуждающихся в замене, км | – | 16 | – |
| 14. Фактическая производительность оборудования, % | Уровень загрузки производственных мощностей, % | 75,06 | – |
| 15. Установленная производительность оборудования, Гкал/час. | – | 116,9 | – |
| 16. Объём товаров и ус луг, реализуемый по приборам учёта, тыс. Гкал | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учёта, % | 105,4 | – |
| 17. Общий объём реализации товаров и услуг, тыс. Гкал | – | 152,82 | – |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |
| 18. Численность населения, получающего коммунальные услуги, в том числе ГВС, тыс. человек | – | 25,58 13,52 | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения города Георгиевска. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам |
| 19. Численность населения города Георгиевска, человек | – | 71,10 | – |
| 20. Среднемесячный платёж населения за теплоснабжение, рублей | – | 614,46 | – |
| 21. Объём реализации товаров и услуг населению, тыс. Гкал | – | 99,5 | Отношение объёма реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации |
| 22. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, руб. на Гкал/час. /без НДС | – | 1458 | – |
| 23. Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал | Фактическое значение удельного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию | 23,8 | – |
| 24. Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал | Удельный нормативный расход электрической энергии, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами | 24,3 | – |
| 25. Численность персонала, человек | – | 304 | – |

Раздел 6.

Перспективная схема электроснабжения города Георгиевска

Таблица 11

| Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 гг. | 2021-2025 гг. |  |
| Реконструкция КЛ 6 кВ ОТ РП-3 ДО ТП-98 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-14руб.4ф." ВЛ Красноармейская-Радищева" | Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН-3шт; ТП49 | – | – |  |
| Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-98 ДО ТП-100 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-30руб.8ф."ВЛ Гагарина | Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН-3шт; ТП50 | – | – |  |
| Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-100 ДО ТП-110 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-89, Р-4 фид. ЕРМОЛОВА-ТИМИРЯЗЕВА | Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН-2шт; ТП56 | – | – |  |
| Реконструкция КЛ 6 кВ ОРУ БХЗ ДО ТП-86 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-47руб.6ф. "ВЛ п. Ставропольский" | Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН-3шт; ТП87 | – | – |  |
| Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-86 ДО ТП-54 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-163руб.7ф."ВЛ Чкалова-Гагарина" | Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН-3шт; ТП96 | – | – |  |
| Реконструкция КЛ 6 кВ Ф149 ДО ТП-62 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-163руб.8ф."ВЛ Моисеенко-К.Маркса" | Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН-3шт; ТП24 | – | – |  |
| Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-152 ДО ТП-76 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-2 руб.6 ф."ВЛ Тимирязева-Ленинградская" | Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН-4шт; ТП25 | – | – |  |
| Реконструкция КЛ 6 кВ РП-1 ДО РП-2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-5руб.1"ВЛ Ломоносова-Октябрьская" | Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН-4шт; ТП26 | – | – |  |
| Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-30 ДО ОП.№9 К ТП-85 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-6руб.4" ВЛ Гагарина-Лермонтова" | Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН-3шт; ТП27 | – | – |  |
| Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф617 ОТ П\СТ "ГЕОРГИЕВСКАЯ" ОП.№1 ДО ОП.№13 К РП-3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-41руб.2"ВЛ Восточный" | Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН-4шт; ТП33 | – | – |  |
| Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-1 ОП.№1 ДО ОП.№ К ТП-37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-41руб.4"ВЛ К.Цеткин" | Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН-3шт; ТП35 | – | – |  |
| Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-19 ДО ТП-41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-77руб.1"ВЛ Говорова-Московская" | Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН-3шт; ТП38 | – | – |  |
| Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-15 ДО ОП.№14 К ТП67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-53руб.2"ВЛ Бакинский-Космонавтов" | Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН-4шт; ТП18 | – | – |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-54, фид. БОЙКО-РАЗИНА | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-55руб.2"ВЛ Пушкина-Говорова" | Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН-4шт; ТП32 | – | – |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-87, Р-6 фид. КОМАРОВА-НЕКРАСОВА | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-76руб.4"ВЛ Филатова" | Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН-5шт; ТП52 | – | – |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-89, Р-9 фид. ЕРМОЛОВА-ЛЕНИНА | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-136руб.1"ВЛ Ермолова-Чернышевского" | Реконструкция оборудования ТП замена ВМГ на ВН-14шт; РП-1 | – | – |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-16, Р-2 фид. ВЛ ЕССЕНТУКСКАЯ,КОТЕЛЬНАЯ №6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-159руб.7"ВЛ Юго-Западная-Зеленая" | Реконструкция оборудования ТП замена ВМГ на ВН-10шт; РП-3 | – | – |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-16, Р-4 фид. ТИМИРЯЗЕВА-ГОРЬКОГО | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-159руб.9"ВЛ Полевая-Чайковского" | Реконструкция оборудования ТП замена ЩО-70-7штТП125(2в+4л+1с) | – | – |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-116, Р-6 фид. ПОСЕЛОК ЖЕЛ. ДОР. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-59руб.4"ВЛ Ульянова-Чугурина" | Реконструкция оборудования ТП замена ЩО-70-7штТП128(2в+4л+1с) | – | – |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-116, Р-8 фид. БОЙКО-ЭНГЕЛЬСА-ТЮЛЕНИНА | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП-152 замена КСО-285 1-я СШ-4 шт. | Реконструкция оборудования ТП замена ЩО-70-10штТП135(2в+1с+7л) | – | – |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-33руб.1ф."ВЛ Ессентукская-Кирова" | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП-152 замена КСО-285 2-я СШ-4 шт. | Монтаж БКТП взамен ТП-5 | – | – |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-33руб.3ф."ВЛ Ессентукская-Кольцевой" | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП-9 замена КСО-285 СШ - 6 шт. | Монтаж БКТП взамен ТП-4 | – | – |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-88руб.6ф."ВЛ Казачий, Восточный-Подгорная" | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП-113 замена КСО-285 СШ-6 шт. | Монтаж БКТП взамен ТП-11 | – | – |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-88руб.8ф."ВЛ Лазо-Тихий" | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП-138 замена КСО-285 1-я СШ-4 шт. | Монтаж БКТП взамен ТП-17 | – | – |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-99руб.1ф."ВЛ Пархоменко" | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП-138 замена КСО-285 2-я СШ-4 шт. | – | – | – |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-99руб.3ф."ВЛ Кирова-Ессентукская | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП-6 замена КСО-285 1-я СШ-3 шт. | – | – | – |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-9руб.9ф."ВЛ Речная-Закавказская" | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП-7 замена КСО-285 1-я СШ-3 шт. | – | – | – |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-9руб.10ф."ВЛ Речная-Ульянова | Реконструкция оборудования 6 кВ ТП-8 замена КСО-285 1-я СШ-3 шт. | – | – | – |  |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-14руб.3ф."ВЛ Красноармейская-Суворова" | Реконструкция оборудования ТП замена РВ на ВН-5 шт; ТП44 | – | – | – |  |

Раздел 7.

Перспективная схема теплоснабжения города Георгиевска

Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения, расположенной на территории города Георгиевска

Таблица № 12

| Наименование объекта, стройки | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Реконструкция котельной № 19 | – | – | – | – | – | – |
| Реконструкция котельной № 4 | – | – | – | – | – | – |
| Реконструкция котельной № 8 | 1516,0 | – | – | – | – | – |
| Реконструкция котельной № 5 | 758,0 | – | – | – | – | – |
| Замена котла, замена сетевых насосов, автоматизация по котельной № 12 | – | 1500,0 | – | – | – | – |
| Замена котлов, замена сетевых насосов, автоматизация по котельной № 20 | – | 500,0 | – | – | – | – |
| Установка автономного источника теплоснабжения по пер. Восточному, 44 для теплоснабжения жилого дома | – | 3003,7 | – | – | – | – |
| Замена сетевых насосов по котельной № 2 | – | 550,0 | – | – | – | – |
| Замена сетевых насосов по котельной № 15 | – | 110,0 | – | – | – | – |
| Замена сетевых насосов по котельной № 3 | – | 550,0 | – | – | – | – |
| Замена сетевых насосов по котельной № 32 | – | – | 120,0 | – | – | – |
| Вынос котельной № 33 из подвала с установкой и монтажом блочной модульной котельной по адресу ул. Бойко 110 | – | – | 4955,0 | – | – | – |
| Замена сетевых насосов по котельной № 7 | – | – | 150,0 | – | – | – |
| Замена сетевого насоса по котельной № 10 | – | – | 150,0 | – | – | – |
| Замена сетевых насосов по котельной № 14 | – | – | 1500,0 | – | – | – |
| Замена сетевых насосов по котельной № 13 | – | – | – | 800,0 | – | – |
| Замена котлов, замена сетевых насосов, автоматизация по котельной № 21 | – | – | – | 1540,0 | – | – |
| Вынос котельной № 22 из подвала с установкой и монтажом блочной модульной котельной по адресу ул. Фрунзе | – | – | – | 7813,5 | – | – |
| Реконструкция тепловых сетей | – | – | – | – | 16000,0 | 20000,0 |
| Замена котлов | – | – | – | – | 10000,0 | 10000,0 |
| Модернизация старого оборудования | – | – | – | – | 8000,0 | 10000,0 |
| Итого: | 2274,0 | 6213,70 | 6875,0 | 10153,0 | 34000,0 | 40000,0 |

Раздел 8.

Перспективная схема водоснабжения города Георгиевска

Таблица № 13

| Наименование объекта | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Ремонт сетей водоснабжения, тыс. руб. | – | – | 510,0 | – | 220,0 | 210,0 |

Программа инвестиционных проектов сетей водоснабжения при новом присоединении, расположенных на территории города Георгиевска

Таблица № 14

| Наименование объекта, стройки | Мощность по проекту, км | Проектная стоимость, тыс. руб. | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Хозяйственно-питьевой водопровод | – | 15100,0 | – | 2600,0 | 3850,00 | 2950,00 | 2960,00 | 2740,00 |
| ИТОГО | – | 15100,0 | – | 2600,0 | 3850,00 | 2950,00 | 2960,00 | 2740,00 |

Инвестиционный проект Георгиевского «Межрайводоканала» по ремонту и замене разводящих водопроводных сетей

Таблица № 15

| Наименование объекта | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Ремонт разводящих водопроводных сетей – 234,15 км, тыс. руб. | 190,5 | 199,7 | 200,0 | – | 345,0 | 360,0 |
| Замена разводящих водопроводных сетей – 2,6 км, тыс. руб. | 500,0 | 450,0 | 400,0 | 400,0 | 150,0 | 150,0 |
| Итого: | 690,5 | 649,7 | 600,0 | 400,0 | 495,0 | 510,0 |

Раздел 9.

Перспективная схема водоотведения города Георгиевска

Таблица № 16

| Наименование объекта | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Ремонт сетей водоотведения, тыс. руб. | – | – | – | 355,0 | 185,0 | 161,3 |

Программа инвестиционных проектов сетей водоотведения, при новом присоединении, расположенных на территории города Георгиевска

Таблица № 17

| Наименование объекта | Мощность по проекту | Проектная стоимость, тыс. руб. | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 гг. | 2021 - 2025 гг. |
| Хозяйственно-бытовая канализация | – | 2208,42 | 215,00 | 149,66 | 386,92 | 652,52 | 804,32 |
| ИТОГО | – | 2208,42 | 215,00 | 149,66 | 386,92 | 652,52 | 804,32 |

Раздел 10.

Перспективная схема газоснабжения города Георгиевска

Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения, расположенной на территории города Георгиевска

Таблица № 18

тыс. руб.

| Наименование объекта | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Замена станций катодной защиты и анодных заземлителей | 860,0 | 1720,0 | 1790,0 | 3590,0 | 3620,0 |
| Итого: | 860,0 | 1720,0 | 1790,0 | 3590,0 | 3620,0 |

Программа инвестиционных проектов сетей газоснабжения, при новом присоединении, расположенных на территории города Георгиевска

Таблица № 19

тыс. руб.

| Наименование объекта, стройки | Мощность по проекту, км | Проектная стоимость | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Сети газопровода | – | 1880,0 | 310,00 | 420,00 | 340,00 | 340,00 | 470,00 |
| ИТОГО | – | 1880,0 | 310,00 | 420,00 | 340,00 | 340,00 | 470,00 |

Раздел 11.

Общая программа проектов

Общая программа инвестиционных проектов по видам услуг

Таблица № 20

| Наименование | Отчётный период | Ориентировочная стоимость, тыс. руб., в т.ч. по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение | - | 3905 | 3850 | 4455 | 5760 | 5400 |
| Водоотведение | - | 1520 | 1454,66 | 1891,92 | 3452,52 | 3464,32 |
| Электроснабжение | 21863 | 22925 | 23062 | 24968 | - | - |
| Газоснабжение | 1766 | 1397 | 1324 | 1169 | 1252 | 1474 |
| Теплоснабжение | 3714,5 | 4253,2 | 4460 | 6157,1 | 28030,81 | 27622,1 |
| ВСЕГО: | 27343,5 | 34000,2 | 34150,66 | 38641,02 | 38495,33 | 37960,42 |

Раздел 12.

Финансовые потребности для реализации Программы

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов по источникам финансирования

Таблица № 21

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Ед. изм. | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Собственные средства, в т.ч.: | тыс. руб. | 27343,50 | 34000,2 | 34150,66 | 33773,92 | 32464,52 | 32238,32 |
| из амортизацион-ных отчислений | тыс. руб. | 25577,50 | 28031,20 | 27593,00 | 30937,00 | 28512,00 | 28224,00 |
| из прибыли | тыс. руб. | – | 744,00 | – | – | – | – |
| из надбавки | тыс. руб. | 1766,00 | – | – | – | – | – |
| из платы за подключение (присоединение)* | тыс. руб. | – | 5225,00 | 6557,66 | 5836,92 | 3952,52 | 4014,32 |
| Бюджетные средства, в т.ч.: | тыс. руб. | – | – | – | 1867,10 | 6030,81 | 5722,1 |
| бюджет Российской Федерации | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| бюджет Ставропольского края | тыс. руб. | – | – | – | 1867,10 | 1000,00 | 1100,00 |
| бюджет города Георгиевска | тыс. руб. | – | – | – | – | 5030,81 | 4622,10 |
| ВСЕГО: | тыс. руб. | 27343,50 | 34000,20 | 34150,66 | 38641,02 | 38495,33 | 37960,42 |

*плата за подключение может подвергаться корректировке в зависимости от изменения стоимости проводимых работ по монтажу инженерных сетей

Раздел 13.

Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в водоснабжение Георгиевского «Межрайводоканала»

Таблица № 22

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Ед. изм. | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Собственные средства, в т.ч.: | тыс. руб. | – | 3905,00 | 3850,00 | 4255,00 | 5260,00 | 4850,00 |
| из амортизационных отчислений | тыс. руб. | – | 1305,0 | – | 1305,0 | 2300,0 | 2110,0 |
| из прибыли | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| из надбавки | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| из платы за подключение (присоединение)* | тыс. руб. | – | 2600,0 | 3850,00 | 2950,00 | 2960,00 | 2740,00 |
| Бюджетные средства, в т.ч.: | тыс. руб. | – | – | – | 200,0 | 500,0 | 550,0 |
| бюджет Российской Федерации | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| бюджет Ставропольско-го края | тыс. руб. | – | – | – | 200,0 | 500,0 | 550,0 |
| бюджет города Георги-евска | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| ВСЕГО: | тыс. руб. | – | 3905,00 | 3850,00 | 4455,00 | 5760,00 | 5400,00 |

*плата за подключение может подвергаться корректировке в зависимости от изменения стоимости проводимых работ по монтажу инженерных сетей

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в водоотведении Георгиевского «Межрайводоканала»

Таблица № 23

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Ед. изм. | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Собственные средства, в т.ч.: | тыс. руб. | – | 1520 | 1454,66 | 1691,92 | 2952,52 | 2914,32 |
| из амортизационных отчислений | тыс. руб. | – | 1305,0 | 1305 | 1305,0 | 2300,0 | 2110,0 |
| из прибыли | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| из надбавки | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| из платы за подключение (присоединение)* | тыс. руб. | – | 215,00 | 149,66 | 386,92 | 652,52 | 804,32 |
| Бюджетные средства, в т.ч.: | тыс. руб. | – | – | – | 200,0 | 500,0 | 550,0 |
| бюджет Российской Федерации | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| бюджет Ставропольско-го края | тыс. руб. | – | – | – | 200,0 | 500,0 | 550,0 |
| бюджет города Георгиевска | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| ВСЕГО: | тыс. руб. | – | 1520 | 1454,66 | 1891,92 | 3452,52 | 3464,32 |

*плата за подключение может подвергаться корректировке в зависимости от изменения стоимости проводимых работ по монтажу инженерных сетей

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в системе теплоснабжения, расположенной на территории города Георгиевска

Таблица № 24

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Ед. изм. | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Собственные средства, в т.ч.: | тыс. руб. | 3714,5 | 4253,2 | 4460,0 | 4690,0 | 23000,0 | 23000,0 |
| из амортизационных отчислений | тыс. руб. | 3714,5 | 4253,2 | 4460,0 | 4690, | 23000,0 | 23000,0 |
| из прибыли | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| из надбавки | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| из платы за подключение (присоединение)* | тыс. руб.. | – | – | – | – | – | – |
| Бюджетные средства, в т.ч.: | тыс. руб. | – | – | – | 1467,1 | 5030,81 | 4622,1 |
| бюджет Российской Федерации | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| бюджет Ставропольского края | тыс. руб. | – | – | – | 1467,1 | – | – |
| бюджет города Георгиевска | тыс. руб. | – | – | – | – | 5030,81 | 4622,1 |
| ВСЕГО: | тыс. руб. | 3714,5 | 4253,2 | 4460 | 6157,1 | 28030,81 | 27622,1 |

*плата за подключение может подвергаться корректировке в зависимости от изменения стоимости проводимых работ по монтажу инженерных сетей

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в системе газоснабжения, расположенной на территории города Георгиевска

Таблица № 25

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Ед. изм. | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Собственные средства, в т.ч.: | тыс. руб. | 1766,0 | 1397,0 | 1324,0 | 1169,0 | 1252,0 | 1474,0 |
| из амортизационных отчислений | тыс. руб. | – | 343,0 | 904,0 | 829,0 | 912,0 | 1004,0 |
| из прибыли | тыс. руб. | – | 744,0 | – | – | – | – |
| из надбавки | тыс. руб. | 1766,0 | – | – | – | – | – |
| из платы за подключение (присоединение)* | тыс. руб. | – | 310,00 | 420,00 | 340,00 | 340,00 | 470,00 |
| Бюджетные средства, в т.ч.: | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| бюджет Российской Федерации | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| бюджет Ставрополь-ского края | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| бюджет города Георгиевска | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| ВСЕГО: | тыс. руб. | 1766,0 | 1397,0 | 1324,0 | 1169,0 | 1252,0 | 1474,0 |

*плата за подключение может подвергаться корректировке в зависимости от изменения стоимости проводимых работ по монтажу инженерных сетей

Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в системе электроснабжения на территории города Георгиевска

Таблица № 26

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Ед. изм. | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Собственные средства, в т.ч.: | тыс. руб. | 21863 | 22925 | 23062 | 24968 | – | – |
| из амортизационных отчислений | тыс. руб. | 21863 | 20825 | 20924 | 22808 | – | – |
| из прибыли | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| из надбавки | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| из платы за подключение (присоединение)* | тыс. руб. | – | 2100 | 2138 | 2160 | – | – |
| Бюджетные средства, в т.ч.: | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| бюджет Российской Федерации | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| бюджет Ставрополь-ского края | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| бюджет города Георги-евска | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| ВСЕГО: | тыс. руб. | 21863 | 22925 | 23062 | 24968 | – | – |

*плата за подключение может подвергаться корректировке в зависимости от изменения стоимости проводимых работ по монтажу инженерных сетей

Тарифы на поставку коммунальных ресурсов

Таблица № 27

| Наименование | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Природный газ, руб./м3 | 4,10 | 4,71 | 4,99 | 5,29 | 5,61 | 5,96 |
| Водоснабжение, руб./м3 | 46,62 | 42,18 | 44,71 | 47,39 | 50,23 | 53,25 |
| Водоотведение, руб./м3 | 21,19 | 23,84 | 25,27 | 26,79 | 28,39 | 30,10 |
| Тепловая энергия, руб./ Гкал | 1636,46 | 1872,0 | 1984,32 | 2103,38 | 2229,58 | 2363,36 |
| Электрическая энергия, руб./кВт час. | 2,99 | 3,43 | 3,63 | 3,85 | 4,09 | 4,34 |

Раздел 14.

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджетов на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Прогноз совокупного платежа населения города Георгиевска за коммунальные услуги без учёта льгот и субсидий

Таблица № 28

| Наименование | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Численность населения, тыс. чел. | 71,10 | 70,60 | 70,70 | 70,75 | 71,50 | 71,80 |
| Среднемесячный платёж населения за коммунальные услуги, рублей | 1671,54 | 1711,93 | 1886,55 | 2049,57 | 2366,48 | 2650,46 |
| Среднегодовой платёж за коммунальные услуги, тыс. рублей | 20,06 | 20,54 | 22,64 | 24,59 | 28,40 | 31,81 |

Прогноз потребности населения в социальной поддержке и размер субсидий на оплату коммунальных услуг

Таблица № 29

| Наименование | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 19,7 | 19,4 | 19,0 | 18,7 | 18,5 | 18,2 |
| Среднегодовой платёж за коммунальные услуги, тыс. руб. | 20,06 | 20,54 | 22,64 | 24,59 | 28,40 | 31,81 |
| Прогноз потребности населения в социальной поддержке и размер субсидий на оплату коммунальных услуг, тыс. руб. | 91972,8 | 94173,5 | 103801,8 | 112742,3 | 130210,7 | 145845,2 |

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи

Таблица № 30

| Наименование | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Среднемесячный доход, руб. | 14100,00 | 15470,50 | 17056,00 | 18756,00 | 22257,60 | 23071,67 |
| Среднемесячный платёж населения за коммунальные услуги, руб. | 1910,30 | 2229,97 | 1909,45 | 2024,02 | 2145,46 | 2274,19 |
| Доля расходов на коммунальные услуги, % | 13,55 | 14,41 | 11,2 | 10,77 | 9,64 | 7,28 |

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

Таблица № 31

|  | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 21,7 | 20,4 | 19,7 | 18,5 | 17,8 | 17,0 |

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения

Таблица № 32

| Наименование показателя | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 19,7 | 19,4 | 19,0 | 18,7 | 18,5 | 18,2 |

Прогноз уровня собираемости платежей за коммунальные услуги

Таблица № 33

| Наименование показателя | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 98,0 | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 99,8 | 99,9 |

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах

Таблица № 34

| Наименование показателей | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Обслуживаемая численность населения, тыс. чел. | 71,10 | 70,60 | 70,70 | 70,75 | 71,50 | 71,80 |
| Норма потребления на 1 человека в месяц на территории города: |  |  |  |  |  |  |
| Отопление, Гкал на м2 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| горячее водоснабжение (ГВС), м3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| холодное водоснабжение (ХВС), м3 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
| водоотведение, м3 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| газоснабжение сетевым газом, м3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| электроэнергия, кВт | 51,2 | 52,2 | 53,1 | 54,0 | 55,0 | 55,9 |

Прогноз численности населения, получающего коммунальные услуги

Таблица № 35

| Наименование показателя | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Численность населения, получающего коммунальные услуги, тыс. чел, в т.ч.: | 71,10 | 70,60 | 70,70 | 70,75 | 71,50 | 71,80 |
| водоснабжение, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| водоотведение, % | 70,86 | 70,86 | 70,86 | 70,86 | 70,86 | 70,86 |
| отопление, Гкал | 35,62 | 35,62 | 35,62 | 35,62 | 35,62 | 35,62 |
| электроснабжение, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| газ, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 15.

Модель для расчёта Программы

Все обоснования и расчёты по Программе делались только с помощью электронных моделей. Для расчёта Программы применялась линейная модель. Для моделирования инвестиционной деятельности, по капитальному строительству и реконструкции объектов основных средств, в модели отражены стоимостные характеристики работ, а также объёмные показатели работ. Для расчёта Программы применялась модель размещения производственных мощностей предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Председатель Думы

города Георгиевска					 	                     Л.А. Козина