Приложение 1

к решению Думы города Георгиевска от 30 декабря 2013 года № 260-29

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

города Георгиевска на 2013 – 2025 годы

Раздел 1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Георгиевска на 2013 – 2025 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Георгиевска на 2013 – 2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «О разработке программ комплексного разви-тия систем коммунальной инфракструктуры муниципа-льных образований»; Устав города Георгиевска |
| Муниципальный заказчик | Администрация города Георгиевска |
| Координатор Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства админис-трации города Георгиевска |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства админис-трации города Георгиевска (далее – УЖКХ администрации города); организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры |
| Ответственный исполнитель Программы | УЖКХ администрации города |
| Соисполнители Программы | Организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры, иные хозяйствующие субъекты |
| Цель Программы | Обеспечение потребителей к 2025 году коммунальными ресурсами нормативного качества по доступной стоимости |
| Задачи Программы | Обеспечение надёжности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счёт масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг |
| Целевые показатели | Целевые показатели коммунальной инфраструктуры приведены в разделе 4 |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2025 год; выполнение Программы осуществляется в 3 этапа: первый этап – с 2013 года по 2015 год; второй этап – с 2016 года по 2020 год; третий этап – с 2021 года по 2025 год |
| Объёмы и источники финансировании Программы | Прогнозируемый общий объём финансирования Програм-мы составит – 183 247,63 тысяч рублей, в том числе по годам: в 2013 году – 34000,20 тысячи рублей; в 2014 году – 34150,66 тысяч рублей; в 2015 году – 38641,02 тысяча рублей; в 2016-2020 годах – 38495,33 тысяч рублей; в 2021-2025 годах – 37960,42 тысяч рублей в том числе по источникам финансирования: за счёт средств бюджета Ставропольского края 3967,1 тысяч рублей, в том числе по годам: в 2013 году – 0,00 тысяч рублей; в 2014 году – 0,00 тысяч рублей; в 2015 году – 1 867,10 тысяч рублей; в 2016-2020 годах – 1 000,00 тысяч рублей; в 2021-2025 годах – 1 100,00 тысяч рублей за счёт средств бюджета города Георгиевска 9652,91 тысячи рублей, в том числе по годам: в 2013 году – 0,00 тысяч рублей; в 2014 году – 0,00 тысяч рублей; в 2015 году – 0,00 тысяч рублей; в 2016-2020 годах – 5 030,81 тысяч рублей; в 2021-2025 годах – 4 622,10 тысячи рублей за счёт собственных средств коммунальных предприятий города Георгиевска 169 627,62 тысяч рублей, в том числе по годам: в 2013 году – 34 000,20 тысячи рублей; в 2014 году – 34 150,66 тысяч рублей; в 2015 году – 36 773,92 тысячи рублей; в 2016-2020 годах – 32 464,52 тысячи рублей; в 2021-2025 годах – 32 238,32 тысяч рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы будут достигнуты следующие результаты: строительство и замена водопроводных, водоотводящих, электрических и тепловых сетей и газопроводов; повышение качества и надёжности тепло-, водо-, электро-, газоснабжения города Георгиевска; снижение уровня потерь; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, снижение эксплуатационных затрат; обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом её реализации | Управление реализацией Программы и контроль за ходом её реализации в установленном порядке осуществляется администрацией города Георгиевска |

Настоящая Программа разработана на основе Программы социально-экономического развития города Георгиевска на 2012-2015 годы, Стратегии устойчивого социально-экономического развития города Георгиевска до 2025 года, в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфракструктуры муниципальных образований, утверждёнными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации, документами территориального планирования города Георгиевска. Перспективный период, на который разработана Программа, приближен к периоду, на который разработаны документы территориального планирования города Георгиевска.

Раздел 2.

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры города Георгиевска характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования (для большинства объектов процент износа составляет 60–90 процентов). Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия энергооборудования. Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса.

2.1. Водоснабжение

Услуги по водоснабжению и водоотведению оказывает потребителям города Георгиевска филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» Георгиевский «Межрайводоканал» (далее – Георгиевский «Межрайводоканал»).

Водоснабжение города Георгиевска осуществляется из двух источников: основного источника водоснабжения – Малкинского водовода и дополнительного (резервного) – подруслового водозабора реки Подкумок (насосная станция № 1, год ввода в эксплуатацию – 1970).

Система водоснабжения города Георгиевска общей протяженностью 243,76 км представлена уличными сетями водопровода протяжённостью 236,75 км и водопроводными вводами и колодцами многоквартирных домов (далее – МКД) – 7,01 км. Система подачи воды – кольцевая. Объём подачи воды в настоящее время достаточен. Износ сетей – 55 %.

Фактическое потребление воды населением – 2406,5 тысяч м3, из них МКД в 2012 году – 992,2 тысячи м3, в том числе по индивидуальным и коллективным (общедомовым) приборам учёта – 529,02 тысяч м3.

Насосная станция № 1 производительностью 12,5 тысяч м3/сут. является дополнительным источником водоснабжения города Георгиевска. Для обеспечения бесперебойной и стабильной подачи воды потребителям в летний период производится смешивание воды от насосной станции № 1 с малкинской водой. В случае аварий или планово-профилактических работах на сетях Малкинского водозабора, влекущих за собой прекращение подачи малкинской воды, водозаборные сооружения насосной станции № 1 являются единственным резервным источником водоснабжения города Георгиевска.

Сети водоснабжения города Георгиевска, водозаборные сооружения и здания, расположенные на территории насосной станции № 1, являются муниципальной собственностью города Георгиевска и находятся в безвозмездном пользовании в Георгиевском «Межрайводоканале».

Характеристика сооружений водоснабжения города Георгиевска

- Таблица № 1

| № п/п | Наименование муниципального образования | Собственник водопроводной сети | Протяженность (км) |  | Уровень износа, % | Требует замены, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоводы МКД | уличная сеть |  |  |
| 1 | город Георгиевск | муниципальное образование город Георгиевск | 7,01 | 236,75 | 55 | 134,07 |

2.2. Водоотведение

Система водоотведения города Георгиевска общей протяженностью 146,57 км представлена:

системой канализационных коллекторов – 13,1 км, в том числе 5,4 км, проходящие по территории города Георгиевска, и 7,7 км – загородная часть, проложенные по территории муниципального образования село Краснокумское Георгиевского района Ставропольского края (далее – с. Краснокумское);

уличными сетями канализации протяжённостью 123,75 км;

канализационными выпусками и колодцами многоквартирных домов – 9,72 км;

канализационной насосной станцией, а также комплексом очистных сооружений канализации и иловых сооружений.

Очистные сооружения канализации (далее – ОСК) общей площадью 6,66 га имеют производственную мощность 32 тысячи м3/сут. и расположены к северу от с. Краснокумского. Введены в эксплуатацию в 1976 году, износ составляет 68 %. ОСК находятся в хозяйственном ведении государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал».

Канализационная насосная станция (далее – КНС) производственной мощностью 1,92 тысяча м3/сут., расположенная в южной части города Георгиевска, предназначена для перекачки стоков в канализационную сеть города Георгиевска. КНС находится в муниципальной собственности города Георгиевска и передана в безвозмездное пользование Георгиевскому «Межрайводоканалу».

Канализационный коллектор общей протяженностью 13,1 км находится в хозяйственном ведении государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал».

Уличные сети канализации города Георгиевска протяженностью 123,75 км, канализационные выпуски и колодцы МКД протяжённостью 9,72 км находятся в муниципальной собственности города Георгиевска и переданы в безвозмездное пользование Георгиевскому «Межрайводоканалу». Износ канализационных сетей составляет 78 %.

Иловые сооружения общей площадью 7,84 га, расположенные к северу от с. Краснокумского, в настоящее время непригодны к эксплуатации и требуют полной реконструкции. Они находятся в хозяйственном ведении государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал».

Характеристика сооружений канализации города Георгиевска

- а) канализационные насосные станции

- Таблица № 2

| - № п/п | - Место установки | - Производительность (м3/сут.) | - Год ввода в эксплуатацию | - Уровень - износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - ул. Мельничная, 1 | - установленная – 3,84 - фактическая – 1,92 - резервная – 1,92 | - 1973 | - 60 |

- б) очистные сооружения

- Таблица № 3

| - № п/п | - Место установки, - адресный ориентир | - Производительность установленная м3/час./(м3/сут.) | - Год ввода в эксплуатацию | - Уровень - износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - очистные сооружения канализации расположены к северу от с. Краснокумского | - 1333,3/32000 | - 1976 | - 68 |

в) сети канализации

Таблица № 4

| № п/п | Участок канализации | Характеристика трубопровода |  |  | Уровень износа (%) | Требует замены (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал | Диаметр (мм) | Длина (км) |  |  |
| 1.1. | Коллекторы самотечные (городская часть) – 1,9 км | Ж/бетон | 700 | 0,020 | 61 | 3,29 |
|  |  | Ж/бетон | 800 | 0,924 |  |  |
|  |  | Ж/бетон | 600 | 0,835 |  |  |
|  |  | Сталь | 800 | 0,965 |  |  |
|  |  | Пэ | 1000 | 0,068 |  |  |
| 1.2 | Коллекторы напорные (городская часть) – 3,5 км | Сталь | 800 | 0,195 | 61 |  |
|  |  | Ж/бетон | 800 | 3,246 |  |  |
| 1.3 | Коллекторы самотечные (загородная часть) – 2,3 км | Ж/бетон | 600 | 0,215 | 74 | 1,70 |
|  |  | Ж/бетон | 800 | 2,146 |  |  |
| 1.4 | Коллекторы напорные (загородная часть) – 5,4 км | Сталь | 500 | 2,657 | 74 | 3,99 |
|  |  | Сталь | 800 | 2,708 |  |  |
| 1.5 | уличные сети канализации |  |  | 123,75 | 78 | 96,53 |
| 1.6 | канализационные выпуски и колодцы МКД |  |  | 9,72 | 78 | 7,58 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |
| городской |  | – | – | 5,4 | 61 | 3,29 |
| загородный |  | – | – | 7,7 | 74 | 5,7 |
| уличные сети канализации и канализационные выпуски и колодцы МКД |  | сталь, а\цементные | 100-400 | 133,47 | 78 | 104,11 |

2.3. Электроснабжение

Подачу электроэнергии на территории города Георгиевска осуществляет открытое акционерное общество «Георгиевские городские электрические сети» (далее – ОАО «ГГЭС»).

Основной целью является надёжное, безаварийное электроснабжение потребителей.

Основные виды деятельности:

транспортировка потребителям электроэнергии на территории города Георгиевска;

воплощение единой технической политики;

координация производственной деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией электрических сетей города Георгиевска.

Подачу электроэнергии на территории города Георгиевска осуществляют через 193 трансформаторные подстанции.

Анализ существующего состояния системы  электроснабжения города Георгиевска 2012 году:

| потребление энергии (млн. Квт/час.), |  | 105,995 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в т.ч. на производственные нужды |  | 0,164 |  |  |
| установленная мощность подстанций (МВа) |  | 89,9 |  |  |
| максимальная нагрузка (МВа) |  | 23,19 |  |  |
| количество трансформаторных подстанций |  | 193 |  |  |
| общая протяженность линий электропередач (км), |  | 535 |  |  |
| в т.ч. воздушных высоковольтных; |  | 32 |  |  |
| воздушных низковольтных; |  | 290 |  |  |
| кабельных |  | 213 |  |  |

Количество аварий в системе электроснабжения города Георгиевска

Таблица № 5

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Количество аварий в системе, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Количество инцидентов в системе электроснабжения города Георгиевска

Таблица № 6

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Количество инцидентов в системе, ед. | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 |

Количество перерывов поставки ресурса потребителям города Георгиевска

Таблица № 7

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 |

Длительность перерывов поставки ресурса потребителям

в городе Георгиевске (час.)

Таблица № 8

|  | Отчетный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Средняя длительность перерывов поставки ресурса потребителям за год, час. | 10,46 | 81,47 | 81,47 | 81,47 | 81,47 | 81,47 |

2.4. Газоснабжение

Подачу газа на территории города Георгиевска осуществляет открытое акционерное общество «Георгиевскмежрайгаз» (далее – ОАО «Георгиевскмежрайгаз»).

Основной целью является надёжное, безаварийное газоснабжение потребителей.

Основной вид деятельности – распределение газообразного топлива.

Протяжённость газопроводов – 539,34 км.

Газифицировано жилых помещений природным газом – 24600 штук, что составляет 99,84 процентов.

Газифицировано жилых помещений сжиженным газом – 30 штук.

Газифицировано предприятий и объектов коммунального назначения – 422 штуки.

Транспортировка природного газа – 44,625 миллионов м3/год.

На балансе ОАО «Георгиевскмежрайгаз» находятся 180,22 км газораспределительных сетей. Аренда газораспределительных сетей составляет 7,32 км. По договору ОАО «Георгиевскмежрайгаз» обслуживает 351,80 км газораспределительных сетей.

Анализ существующего состояния системы газоснабжения города Георгиевска в 2012 году:

| Отпущено потребителям газа: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сетевого (млн. куб. м); |  | 44,625 |  |  |
| сжиженного, тонн |  | 0 |  |  |
| Протяженность обслуживаемых сетей, всего (км) |  | 539,34 |  |  |
| На балансе ОАО «Георгиевскмежрайгаз» газораспределительных сетей (км) |  | 180,22 |  |  |
| Аренда газораспределительных сетей (км) |  | 7,32 |  |  |
| По договору обслуживания газораспределительных сетей (км) |  | 351,80 |  |  |
| На обслуживании ОАО «Георгиевскмежрайгаз» находятся: |  |  |  |  |
| промышленные предприятия; |  | 42 |  |  |
| коммунально-бытовые объекты; |  | 380 |  |  |
| газораспределительные пункты: |  | 185 |  |  |
| стационарные; |  | 33 |  |  |
| шкафные; установки; |  | 132 20 |  |  |
| котельные |  | – |  |  |
| газифицированные жилые помещения, в т.ч.: природным газом; |  | 24 442 24 405 |  |  |
| сжиженным газом |  | 17 |  |  |
| газифицировано дач, в т.ч.: природным газом; сжиженным газом |  | 208 195 13 |  |  |

2.5. Теплоснабжение

Основным поставщиком тепловой энергии в городе Георгиевске является Георгиевское муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть» (далее – ГМУП «Теплосеть»). Учредителем является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Георгиевска. Предприятию принадлежит имущество на праве хозяйственного ведения.

В настоящее время техническое состояние основных средств ГМУП «Теплосеть» характеризуется высоким уровнем износа (80 процентов), что неизбежно снижает надёжность теплоснабжения города Георгиевска.

Анализ существующего состояния системы теплоснабжения города Георгиевска в 2012 году:

| Количество котельных, шт. | 31 |
| --- | --- |
| Общая мощность источников тепла (Гкал/час.) | 120,4 |
| Протяженность теплосетей (км) | 47 |
| Отпущено тепла, тыс. Гкал, | 152,82 |
| в том числе населению | 99,5 |

На балансе ГМУП «Теплосеть» состоит 27 котельных, 44,4 км тепловых сетей, в том числе 16 км – ветхие.

Протяжённость сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене – 16 км.

Раздел 3.

Перспективы развития города Георгиевска и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Город Георгиевск расположен в юго-западной части России на юге Ставропольского края. Его площадь 2471 га. Он находится на возвышенном левом берегу реки Подкумок. Эта река является правым притоком Кумы, принадлежащей бассейну Каспийского моря. Георгиевск имеет следующие географические координаты: 44 градуса 08 минут северной широты и 43 градуса 28 минут восточной долготы. Он расположен в южной части северного умеренного пояса.

Город Георгиевск образует единое пространство с особо охраняемой эколого-рекреационной территорией Кавказских Минеральных Вод.

Среднегодовое количество осадков составляет 350-450 мм. Абсолютная максимальная температура +42оС, минимальная температура –32оС. Преобладающие ветры – восточные и юго-восточные.

Климат – континентальный, зима неустойчивая, малоснежная. Преобладает пасмурная, влажная, туманная погода. Рельеф города – открытая местность, холмистая. Скорость ветра среднегодовая – 3,5 метра в секунду. В силу метеорологических и климатических особенностей на протяжении года в городе эпизодически складываются условия, затрудняющие рассеивание вредных веществ в атмосфере.

Зелёный фонд города Георгиевска состоит в основном из плодово-ягодных садов, виноградников, цветников индивидуальных застройщиков, уличного озеленения и защитных насаждений. Общая площадь зелёных насаждений составляет 26,3 га или 3,5 квадратных метра на одного жителя.

Защитное озеленение составляют лесополосы вдоль автомобильных и железных дорог (65,4 га), ветрозащитные массивы на юго-западной окраине города (35 га), кустарниковые заросли вдоль реки Подкумок и на неудобных землях (30,4 га). Основными породами, используемыми для озеленения, являются акация белая, клён ясенелистный, ясень, тополь пирамидальный, алыча, шелковица, каштан конский. Возраст деревьев от 10 до 60 лет.

На территории города Георгиевска имеются ценнейшие уникальные источники минеральных вод, равные по качеству Карловым Варам в Чехии.

В 2012 году в Георгиевске проживало 71,10 тысяча человек. Сложилась следующая возрастная структура жителей города Георгиевска: лица моложе трудоспособного возраста составляют 16,00 процентов населения, трудоспособного возраста – 60,8 процентов, старше трудоспособного возраста – 23,2 процента.

Георгиевск является крупным промышленным центром Ставропольского края, в котором преобладают производства перерабатывающей промышленности.

Город Георгиевск, имея выгодное экономико-географическое положение, является одним из крупных промышленных центров Ставрополья с достаточно мощным транспортным узлом. В городе фокусируются железные и автомобильные дороги, коммуникации. Он находится на стыке этнокультурных пространств равнинного Предкавказья и горных республик. В 40 км от города расположен крупнейший на юге России международный аэропорт Минеральные Воды. Через Георгиевск проходит магистраль 1Р 262 – главная дорога Северного Кавказа, связывающая Ставропольский край и республики Кабардино-Балкарию, Северную Осетию-Аланию, Ингушетию, Чечню и Дагестан.

Географическое расположение города Георгиевска

Характеристика социально-экономического положения города Георгиевска более подробно изложена в «Стратегии устойчивого социально – экономического развития города Георгиевска до 2025 года», утверждённой решением Думы города Георгиевска № 73-8 от 27 июля 2012 года.

3.1. План развития города Георгиевска

В целях создания условий для устойчивого социально-экономического развития города Георгиевска, обеспечивающего гармоничное развитие личности, повышение качества жизни населения города Георгиевска, развитие трудовых ресурсов в городе Георгиевске, развитие рынка труда, повышение эффективности занятости населения города Георгиевска, обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, развитие инвестиционной деятельности, разработана программа социально-экономического развития города Георгиевска на 2012-2015 годы.

Перспективные показатели развития города Георгиевска

Таблица 9

| Наименование |  | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 |  | Период 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016-2020 г.г. |  | 2021-2025 г.г. |
| Численность населения, тыс. чел. |  | 71,10 | 70,60 | 70,70 | 70,75 |  | 71,50 |  | 71,80 |
| Ожидаемая продолжительность жизни, лет |  | 71,2 | 71,5 | 71,8 | 72 |  | 75 |  | 76 |
| Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) |  | 10,8 | 11,3 | 11,4 | 11,5 |  | 11,7 |  | 11,8 |
| Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения) |  | 13,6 | 13,2 | 13,1 | 13,0 |  | 12,8 |  | 12,6 |
| Доходы населения, тыс. руб./чел. в год |  | 201,19 | 217,24 | 230,71 | 244,56 |  | 260,70 |  | 276,86 |
| Площадь жилищного фонда, тыс. м2, в т.ч.: |  | 1561,7 | 1563,1 | 1570,3 | 1576,6 |  | 1610,4 |  | 1652,8 |
| Частный жилищный фонд, тыс. м2, |  | 1481,8 | 1490,6 | 1499,5 | 1508,4 |  | 1553,3 |  | 1599,5 |
| в том числе: | Жилищный фонд в собственности граждан, тыс. м2 | 1470,1 | 1478,9 | 1487,8 | 1496,7 |  | 1541,6 |  | 1587,8 |
|  | Жилищный фонд в собственности юридических лиц, тыс. м2 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |  | 11,7 |  | 11,7 |
| Жилищный фонд, другие формы собственности, тыс. м2 |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |
| Ведомственный жилой фонд, тыс. м2 |  | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 |  | 32,2 |  | 32,2 |
| Муниципальной жилой фонд, тыс. м2 |  | 46,9 | 39,5 | 37,8 | 35,2 |  | 24,1 |  | 20,3 |
| Ввод жилья, тыс. м2 |  | 5,359 | 5,105 | 4,610 | 5,280 |  | 13,831 |  | 15,314 |
| Снос жилья, тыс. м2 |  | 2,045 | 4,689 | 3,079 | 5,456 |  | 13,247 |  | 15,834 |
| Комплексный капитальный ремонт, тыс. м2 |  | 3.954 | 3,674 | 3,986 | 4,102 |  | 12,576 |  | 13,452 |

Перспективные показатели оснащённости приборами учёта

коммунальных ресурсов в городе Георгиевске

Таблица 10

| Наименование показателей | Ед. изм. | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 г.г. | 2021- 2025 г.г. |
| Число МКД, всего | ед. | 309 | 312 | 314 | 316 | 322 | 328 |
| из них оснащено коллективными (общедомовыми) приборами учёта потребляемых коммунальных ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| холодной воды | ед. | 224 | 270 | 272 | 274 | 280 | 286 |
| горячей воды | ед. | 73 | 100 | 101 | 103 | 109 | 115 |
| отопления | ед. | 199 | 209 | 211 | 213 | 219 | 225 |
| электрической энергии | ед. | 287 | 289 | 291 | 293 | 299 | 305 |
| газа | ед. | - | - | - | - | - | - |
| Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), всего | ед. | 11684 | 11753 | 11868 | 11995 | 1206 | 1214 |
| из них оснащено индивидуальными приборами учёта потребляемых коммунальных ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| холодной воды | ед. | 10839 | 11153 | 11168 | 11195 | 1206 | 1214 |
| горячей воды | ед. | - | - | - | - | - | - |
| отопления | ед. | - | - | - | - | - | - |
| электрической энергии | ед. | 11684 | 11753 | 11868 | 11995 | 1206 | 1214 |
| газа | ед. | 9517 | 11153 | 11168 | 11195 | 1206 | 1214 |

Предполагаемые инвестиции бюджета города Георгиевска

Таблица № 11

| Наименование | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Общие расходы бюджета, тыс. руб. | 1 190 841,61 | 1222085,31 | 1141526,59 | 1182463,53 | - | - |
| Общие удельные расходы бюджета, тыс. руб. на человека | 16,75 | 17,31 | 16,15 | 16,71 | - | - |
| Инвестиции в коммунальный сектор, всего, тыс. руб. | 6823,49 | 10513,78 | 0 | 1900,00 | 5030,81 | 4622,10 |
| Удельные инвестиции бюджета в коммунальный сектор, тыс. руб. на человека | 0,095 | 0,148 | 0 | 0,027 | 0,07 | 0,064 |
| Общие расходы по разделу «Благоустройство», тыс. руб. | 33287,4379 | 35414,41 | 24165,9 | 24165,9 | 55009,2 | 60510,12 |
| Общие удельные расходы по разделу "Благоустройство", тыс. руб. на человека | 0,468 | 0,502 | 0,342 | 0,342 | 0,77 | 0,843 |

Размер

общей площади жилья в городе Георгиевске

Таблица № 12

| Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя, м2 | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Площадь жилищного фонда, тыс. м2 | 1561,7 | 1563,1 | 1570,3 | 1576,6 | 1610,4 | 1652,8 |
| Численность населения, тыс. чел. | 71,10 | 70,60 | 70,70 | 70,75 | 71,50 | 71,80 |
| Размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя, м2 | 21,96 | 22,14 | 22,21 | 22,28 | 22,52 | 23,02 |

Естественная убыль жилищного фонда предполагается в размере 1,5 процент в год к периоду, на который разработаны документы территориального планирования города Георгиевска.

Прогноз строительства и ввода в эксплуатацию объектов

социального назначения

Таблица № 13

| Наименование объектов и их площадь, м2 | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. шт./кв. м* | 2013 г. шт./кв. м* | 2014 г. шт./кв. м* | 2015 г. шт./кв. м* | 2016-2020 г.г. шт./кв. м* | 2021-2025 г.г. шт./кв. м* |
| МКД** | 2/5359 | 2/5104,5 | 2/4610,3 | 2/5280,9 | 6/13830,9 | 6/15313,5 |
| АЗС | 1/84,2 | – | – | – | – | – |
| Торговые павильоны | 1/1300,0 | – | – | – | – | – |
| Магазины | 8/3412 | 1/205,95 | – | – | – | – |
| Автомастерские | 2/741,6 | 1/359,7 | – | – | – | – |
| Предприятия общественного питания | 811,4 | – | 1080,6 | – | – | – |
| Аптеки | – | – | – | – | – | – |
| Административные здания | 3/1179,2 | 1/380 | 1/616 | – | – | – |
| Склады | 1/206,4 | 3/2617,94 | – | – | – | – |
| Производственные помещения | 3/1694,8 | – | – | – | – | – |
| Автомойки | – | 2/836,03 | – | – | – | – |
| Торговые комплексы | – | – | 1/ 10594,9 | – | – | – |
| Здания физкультурно-оздоровительного центра | – | – | – | – | – | – |

* – указана общая площадь объекта капитального строительства

** – указана общая площадь квартир

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

города Георгиевска

Таблица № 14

| Наименование показателей | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016-2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Обслуживаемая численность населения, тыс. чел. | 71,10 | 70,60 | 70,70 | 70,75 | 71,50 | 71,80 |
| Норма потребления на 1 человека в месяц на территории города: |  |  |  |  |  |  |
| отопление, средняя норма при равномерной оплате в течении года, Гкал на м2 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| горячее водоснабжение (ГВС), м3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| холодное водоснабжение (ХВС), м3 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
| водоотведение, м3 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| газоснабжение сетевым га-зом, м3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| электроэнергия, кВт | 51,2 | 52,2 | 53,1 | 54,0 | 55,0 | 55,9 |

Раздел 4.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры по водоснабжению Георгиевского «Межрайводоканала»

Таблица № 15

| № п/п | Показатели мониторинга (входящая информация), характеристика показателя, единицы измерения | Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения | Механизм расчёта индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Обеспечение объёмов производства товаров (оказания услуг) |  |  |  |
| 1.1.1. | Объём реализации товаров и услуг, тыс. м3 | 3439,3 | – |
| 1.1.2. | 1. Объём потерь, тыс. м3 | 2369,5 | Уровень потерь – 40,79 % |
|  | 2.Объём отпуска в сеть, тыс. м3 | 5808,8 |  |
| 1.1.3. | 1. Объём потерь, тыс. м3 | 2369,5 | – |
|  | 2.Протяженность сетей, км | 243,76 |  |
| 1.1.4. | 1. Объём реализации товаров и услуг населению, тыс. м3 | 2406,5 | – |
|  | 2. Средняя численность населения, получающего услуги организации, тыс. чел. | 71,10 |  |
| 1.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |
| 1.2.1. | 1. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. | 206 | Наличие контроля качества товаров и услуг – 100% |
|  | 2. Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. | 206 |  |
| 1.2.2. | 1. Количество проб, соответствующих нормативам, ед. | 206 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям – 100 % |
|  | 2. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. | 206 |  |
| 1.2.3. | 1. Количество часов предоставления услуг за отчётный период, часов | 8760 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг – 24 час./день |
|  | 2. Количество дней в отчётном периоде, дней | 365 |  |
| 1.3. Надёжность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |
| 1.3.1. | 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 0 | – |
| 1.3.2. | 1. Фактический срок службы оборудования, лет | 45 | Износ систем коммунальной инфраструктуры – 55% |
|  | 2. Нормативный срок службы оборудования, лет | 40 |  |
|  | 3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет | 5 |  |
| 1.3.3. | 1. Протяжённость сетей, нуждающихся в замене, км | 134,07 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене –55% |

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры по водоотведению Георгиевского «Межрайводоканала»

Таблица № 16

| № п/п | Показатели мониторинга (входящая информация), характеристика показателя, единицы измерения | Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения | Механизм расчёта индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Обеспечение объёмов производства товаров (оказания услуг) |  |  |  |
| 1.1. | Объём реализации товаров и услуг, тыс. м3 | 3502,4 |  |
| 1.2. | 1. Объём реализации товаров и услуг населению, тыс. м3 | 2225,7 | – |
|  | 2. Численность населения, получающего услуги организации, тыс. чел. | 50,68 |  |
| 2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |
| 2.1. | 1. Объём отведённых стоков, пропущенный через очистные сооружения, тыс. м3 | 6099,00 | – |
|  | 2. Объём отведённых стоков, тыс. м3 | 0 |  |
| 2.2. | 1. Количество проб соответствующих нормативам, ед. | 5220 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям – 100 % |
|  | 2. Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоотведения, ед. | 5120 |  |
| 2.3. | 1. Количество часов предоставления услуг за отчётный период, часов | 8760 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг – 24 час./день |
|  | 2. Количество дней в отчётном периоде, дней | 365 |  |
| 3. Надёжность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |
| 3.1. | 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 0 | – |
| 3.2. | 1. Фактический срок службы оборудования, лет | 44 | Износ систем коммунальной инфраструктуры – 78 % |
|  | 2. Нормативный срок службы оборудования, лет | 40 |  |
|  | 3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет | 4 |  |
| 3.3. | 1. Протяжённость системы водоотведения, нуждающейся в замене, км | 114,32 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене – 78 % |

4.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры ОАО «ГГЭС» за 2012 год

Таблица № 17

| Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения | Характеристика показателя | Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения | Механизм расчёта индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| Надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |
| 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | Аварией считается отказ элементов систем и сетей, повлекший прекращение подачи электрической энергии потребителям и абонентам на электроснабжение, на период более 8 часов | 0 | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяжённости сетей |
| 2. Протяжённость сетей, км | Протяжённость воздушных и кабельных сетей по всем уровням напряжения | 535,0 | – |
| 3. Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов | Продолжительность отключений потребителей по любым причинам от представления товаров (услуг) | 1243,0 | – |
| 4. Количество потребителей, страдающих от отключений, человек | Количество потребителей, проживающих в домах, в которых происходили отключения | 5 000 | – |
| 5. Численность населения муниципального образования, тыс. человек | Общая численность населения муниципального образования | 71,10 | – |
| 6. Количество часов предоставления услуг за отчётный период, часов | Продолжительность предоставления услуг и электроснабжения за период. При определении продолжительности электроснабжения не учитываются перерывы в электроснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами | Бесперебойная поставка ресурса (8760 часов/365 дней) | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчётном периоде |
| 7. Количество дней в отчётном периоде, дней | Календарное количество дней в отчётном периоде | 365 | – |
| 8. Фактический уровень потерь в сетях, тыс. кВтч | Потери электрической энергии при её транспортировке. Определяется как разность между количеством электрической энергии, поданной в сеть, и количеством электрической энергии, отпущенной всем потребителям | 16,441 | Отношение объёма потерь к объёму отпуска в сеть |
| 9. Объём отпуска в сеть, тыс. кВтч | Количество электрической энергии, поданной в сеть, определённое по приборам учёта или другим методом | 122,436 | – |
| 10. Фактический уровень потерь в сетях, кВтч/км | Потери электрической энергии при её транспортировке. Определяется как разность между количеством электрической энергии, поданной в сеть, и количеством электрической энергии, отпущенной всем потребителям | 30,73 | Отношение объёма потерь к протяженности сети |
| 11. Протяжённость сетей, нуждающихся в замене, % | Протяжённость электрических сетей (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене | 36,30 | Отношение протяжённости сетей, нуждающихся в замене, к протяжённости сети |
| 12. Фактическая подключённая нагрузка (мощность), тыс. кВтч | Фактическая подключённая нагрузка всех потребителей | 25,374 | Отношение фактической подключённой нагрузки к установленной мощности |
| 13. Установленная мощность трансформаторных подстанций, тыс. кВА | Суммарная мощность трансформаторных подстанций, которая определяется по сумме номинальных паспортных мощностей всех установленных в них трансформаторов | 56,36 | – |
| 14. Объём товаров и услуг, реализуемый по приборам учёта, % | Количество реализованной электрической энергии по показаниям приборов учёта | 100 | Отношение объёма товаров и услуг, реализованных по приборам учёта, к общему объёму реализации товаров и услуг |
| 15. Общий объём реализации товаров и услуг, тыс. кВтч | Количество реализованной электрической энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия – по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством | 122,436 | – |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |
| 16. Численность населения, получающего коммунальные услуги, тыс. человек | Численность населения, проживающего в многоквартирных жилых домах и жилых домах, подключённых к системам коммунальной инфраструктуры централизованного электроснабжения | 71,10 |  |
| Эффективность деятельности |  |  |  |
| 17. Объём реализации товаров и услуг, тыс. кВтч/чел. | Количество реализованной электрической энергии определяется по показаниям приборов учёта, в случае их отсутствия – по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством | 1684,81 | Отношение объёма реализации товаров и услуг к численности персонала |

4.4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры по

теплоснабжению и горячему водоснабжению (далее – ГВС) города Георгиевска

Таблица № 18

| Показатели мониторинга (входящая информация), ед. изм. | Характеристика показателя | Индикаторы мониторинга (исходящая информация), ед. изм. | Механизм расчёта индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| Надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |
| 1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | 0 | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяжённости сетей |
| 2. Протяжённость сетей, км | – | 44,4 | – |
| 3. Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов | Перебои в снабжении потребителей, час./чел. | 0 | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования |
| 4. Количество часов предоставления услуг за отчётный период, часов | Отопление – 24 час./сутки ГВС – 24 час./сутки | 4392 8400 | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчётном периоде |
| 5. Количество дней в отчётном периоде, дней | Отопление ГВС | 183 дня 350 дней | – |
| 6. Объём отпуска в сеть, тыс. Гкал | Количество тепловой энергии, отпущенной в сеть | 176,9 | – |
| 7. Объём потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчёта и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, тыс. Гкал | Объём потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчёта и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утверждённым приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 г. № 265 | 25,3 | – |
| 8. Количество заменённого оборудования, единиц/км | Количество оборудования, которое было заменено в отчётном периоде | 4/0,5 | Отношение количества заменённого оборудования к количеству установленного оборудования |
| 9. Общее количество установленного оборудования, единиц/км | Количество оборудования, установленного на предприятии | 81/44,4 | – |
| 10. Нормативный срок службы оборудования, лет | – | 15 | – |
| 11. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет | – | 5 | – |
| 12. Фактический срок службы оборудования, лет | – | 40 | – |
| 13. Протяжённость се-тей, нуждающихся в замене, км | – | 16 | – |
| 14. Фактическая производительность оборудования, % | Уровень загрузки производственных мощностей, % | 75,06 | – |
| 15. Установленная производительность оборудования, Гкал/час. | – | 116,9 | – |
| 16. Объём товаров и ус луг, реализуемый по приборам учёта, тыс. Гкал | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учёта, % | 105,4 | – |
| 17. Общий объём реализации товаров и услуг, тыс. Гкал | – | 152,82 | – |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |
| 18. Численность населения, получающего коммунальные услуги, в том числе ГВС, тыс.человек | – | 25,58 13,52 | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения города Георгиевска. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры осуществляют несколько организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам |
| 19. Численность населения города Георгиевска, человек | – | 71,10 | – |
| 20. Среднемесячный платёж населения за теплоснабжение, рублей | – | 614,46 | – |
| 21. Объём реализации товаров и услуг населению, тыс. Гкал | – | 99,5 | Отношение объёма реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации |
| 22. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, руб. на Гкал/час./без НДС/ | – | 1458 | – |
| 23. Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал | Фактическое значение удельного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию | 23,8 | – |
| 24. Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал | Удельный нормативный расход эле-ктрической энергии, рассчитанный в соответствии с нор-мативными правовыми актами | 24,3 | – |
| 25. Численность персонала, человек | – | 304 | – |

4.5. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км

Таблица № 19

| Наименование показателя | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяжённости сетей, ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Совокупная программа инвестиционных проектов по видам услуг представлена в таблице 20.

Таблица № 20

| Наименование | Отчётный период | Ориентировочная стоимость, тыс. руб., в т.ч. по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Водоснабжение | – | 3905,00 | 3850,00 | 4455,00 | 5760,00 | 5400,00 |
| Водоотведение | – | 1520 | 1454,66 | 1891,92 | 3452,52 | 3464,32 |
| Электроснабжение | 21863 | 22925 | 23062 | 24968 | – | – |
| Газоснабжение | 1766,0 | 1397,0 | 1324,0 | 1169,0 | 1252,0 | 1474,0 |
| Теплоснабжение | 3714,5 | 4253,2 | 4460 | 6157,1 | 28030,81 | 27622,1 |
| ВСЕГО: | 27343,5 | 34000,2 | 34150,66 | 38641,02 | 38495,33 | 37960,42 |

Потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов по источникам финансирования

Таблица № 21

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Ед. изм. | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Собственные средства, в т.ч.: | тыс. руб. | 27343,50 | 34000,2 | 34150,66 | 33773,92 | 32464,52 | 32238,32 |
| из амортизационных отчислений | тыс. руб. | 25577,50 | 28031,20 | 27593,00 | 30937,0 | 28512,0 | 28224 |
| из прибыли | тыс. руб. | – | 744,00 | – | – | – | – |
| из надбавки | тыс. руб. | 1766,00 | – | – | – | – | – |
| из платы за подключение (присоединение)* | тыс. руб. | – | 5225,00 | 6557,66 | 5836,92 | 3952,52 | 4014,32 |
| Бюджетные средства, в т.ч.: | тыс. руб. | – | – | – | 1867,10 | 6030,81 | 5722,1 |
| бюджет Российской Федерации | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| бюджет Ставропольского края | тыс. руб. | – | – | – | 1867,10 | 1000,00 | 1100,00 |
| бюджет города Георгиевска | тыс. руб. | – | – | – | – | 5030,81 | 4622,10 |
| ВСЕГО: | тыс. руб. | 27343,50 | 34000,20 | 34150,66 | 38641,02 | 38495,33 | 37960,42 |

*плата за подключение может подвергаться корректировке в зависимости от изменения стоимости проводимых работ по монтажу инженерных сетей

Раздел 6.

Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

6.1. Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в водоснабжении Георгиевского «Межрайводоканала»

Таблица № 22

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Ед. изм. | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Собственные средства, в т.ч.: | тыс. руб. | - | 3905,00 | 3850,00 | 4255,00 | 5260,00 | 4850,00 |
| из амортизационных отчислений | тыс. руб. | - | 1305,0 | - | 1305,0 | 2300,0 | 2110,0 |
| из прибыли | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| из надбавки | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| из платы за подключение (присоединение)* | тыс. руб. | - | 2600,0 | 3850,00 | 2950,00 | 2960,00 | 2740,00 |
| Бюджетные средства, в т.ч.: | тыс. руб. | - | - | - | 200,0 | 500,0 | 550,0 |
| бюджет Российской Федерации | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Ставропольского края | тыс. руб. | - | - | - | 200,0 | 500,0 | 550,0 |
| бюджета города Георгиевска | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | тыс. руб. | - | 3905,00 | 3850,00 | 4455,00 | 5760,00 | 5400,00 |

*плата за подключение может подвергаться корректировке в зависимости от изменения стоимости проводимых работ по монтажу инженерных сетей.

6.2. Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в водоотведении Георгиевского «Межрайводоканала»

Таблица № 23

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Ед. изм. | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Собственные средства, в т.ч.: | тыс. руб. | – | 1520 | 1454,66 | 1691,92 | 2952,52 | 2914,32 |
| из амортизационных отчислений | тыс. руб. | – | 1305,0 | 1305 | 1305,0 | 2300,0 | 2110,0 |
| из прибыли | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| из надбавки | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| из платы за подключение (присоединение)* | тыс. руб. | – | 215,00 | 149,66 | 386,92 | 652,52 | 804,32 |
| Бюджетные средства, в т.ч.: | тыс. руб. | – | – | – | 200,0 | 500,0 | 550,0 |
| бюджет Российской Федерации | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| бюджет Ставропольского края | тыс. руб. | – | – | – | 200,0 | 500,0 | 550,0 |
| бюджет города Георгиевска | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| ВСЕГО: | тыс. руб. | – | 1520 | 1454,66 | 1891,92 | 3452,52 | 3464,32 |

*плата за подключение может подвергаться корректировке в зависимости от изменения стоимости проводимых работ по монтажу инженерных сетей

6.3. Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в системе теплоснабжения, расположенной на территории города Георгиевска

Таблица № 24

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Ед. изм. | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Собственные средства, в т.ч.: | тыс. руб. | 3714,5 | 4253,2 | 4460,0 | 4690,0 | 23000,0 | 23000,0 |
| из амортизационных отчислений | тыс. руб. | 3714,5 | 4253,2 | 4460,0 | 4690, | 23000,0 | 23000,0 |
| из прибыли | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| из надбавки | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| из платы за подключение (присоединение)* | тыс. руб.. | – | – | – | – | – | – |
| Бюджетные средства, в т.ч.: | тыс. руб. | – | – | – | 1467,1 | 5030,81 | 4622,1 |
| бюджет Российской Федерации | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| бюджет Ставропольского края | тыс. руб. | – | – | – | 1467,1 | – | – |
| бюджет города Георгиевска | тыс. руб. | – | – | – | – | 5030,81 | 4622,1 |
| ВСЕГО: | тыс. руб. | 3714,5 | 4253,2 | 4460 | 6157,1 | 28030,81 | 27622,1 |

*плата за подключение может подвергаться корректировке в зависимости от изменения стоимости проводимых работ по монтажу инженерных сетей

6.4. Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в системе газоснабжения, расположенной на территории города Георгиевска

Таблица № 25

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Ед. изм. | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Собственные средства, в т.ч.: | тыс. руб. | 1766,0 | 1397,0 | 1324,0 | 1169,0 | 1252,0 | 1474,0 |
| из амортизационных отчислений | тыс. руб. | – | 343,0 | 904,0 | 829,0 | 912,0 | 1004,0 |
| из прибыли | тыс. руб. | – | 744,0 | – | – | – | – |
| из надбавки | тыс. руб. | 1766,0 | – | – | – | – | – |
| из платы за подключение (присоединение)* | тыс. руб. | – | 310,00 | 420,00 | 340,00 | 340,00 | 470,00 |
| Бюджетные средства, в т.ч.: | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| бюджет Российской Федерации | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| бюджет Ставропольского края | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| бюджет города Георгиевска | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| ВСЕГО: | тыс. руб. | 1766,0 | 1397,0 | 1324,0 | 1169,0 | 1252,0 | 1474,0 |

*плата за подключение может подвергаться корректировке в зависимости от изменения стоимости проводимых работ по монтажу инженерных сетей.

6.5. Источники инвестиций для реализации мероприятий программы инвестиционных проектов в системе электроснабжения на территории города Георгиевска

Таблица № 26

| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы | Ед. изм. | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Собственные средства, в т.ч.: | тыс. руб. | 21863 | 22925 | 23062 | 24968 | – | – |
| из амортизационных отчислений | тыс. руб. | 21863 | 20825 | 20924 | 22808 | – | – |
| из прибыли | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| из надбавки | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| из платы за подключение (присоединение)* | тыс. руб. | – | 2100 | 2138 | 2160 | – | – |
| Бюджетные средства, в т.ч.: | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| бюджет Российской Федерации | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| бюджет Ставропольского края | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| бюджет города Георгиевска | тыс. руб. | – | – | – | – | – | – |
| ВСЕГО: | тыс. руб. | 21863 | 22925 | 23062 | 24968 | – | – |

*плата за подключение может подвергаться корректировке в зависимости от изменения стоимости проводимых работ по монтажу инженерных сетей

6.6. Тарифы

Таблица № 27

| Наименование | Отчётный период | Период 1 |  |  | Период 2 | Период 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016- 2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| Природный газ, руб./м3 | 4,10 | 4,71 | 4,99 | 5,29 | 5,61 | 5,96 |
| Водоснабжение, руб./м3 | 46,62 | 42,18 | 44,71 | 47,39 | 50,23 | 53,25 |
| Водоотведение, руб./м3 | 21,19 | 23,84 | 25,27 | 26,79 | 28,39 | 30,10 |
| Тепловая энергия за 1 Гкал, руб. | 1636,46 | 1872,0 | 1984,32 | 2103,38 | 2229,58 | 2363,36 |
| Электрическая энергия, руб./кВт час. | 2,99 | 3,43 | 3,63 | 3,85 | 4,09 | 4,34 |

6.7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование потребностей для реализации Программы будет осуществляться за счёт бюджета Ставропольского края, бюджета города Георгиевска, собственных средств коммунальных предприятий города Георгиевска.

Прогнозируемый общий объём финансирования Программы составит 183 247,63 тысяч рублей, в том числе по годам:

в 2013 году – 34000,20 тысяч рублей;

в 2014 году – 34150,66 тысяч рублей;

в 2015 году – 38641,02 тысяча рублей;

в 2016-2020 годах – 38495,33 тысяч рублей;

в 2021-2025 годах – 37960,42 тысяч рублей.

в том числе по источникам финансирования:

за счёт средств бюджета Ставропольского края 3967,1 тысяч рублей, в том числе по годам:

в 2013 году – 0,00 тысяч рублей;

в 2014 году – 0,00 тысяч рублей;

в 2015 году – 1 867,10 тысяч рублей;

в 2016-2020 годах – 1 000,00 тысяч рублей;

в 2021-2025 годах – 1 100,00 тысяч рублей.

за счёт средств  бюджета города Георгиевска 9652,91 тысячи рублей, в том числе по годам:

в 2013 году – 0,00 тысяч рублей;

в 2014 году – 0,00 тысяч рублей;

в 2015 году – 0,00 тысяч рублей;

в 2016-2020 годах – 5 030,81 тысяч рублей;

в 2021-2025 годах – 4 622,10 тысячи рублей.

за счёт собственных средств коммунальных предприятий города Георгиевска 169 627,62 тысяч рублей, в том числе по годам:

в 2013 году – 34 000,20 тысяч рублей;

в 2014 году – 34 150,66 тысяч рублей;

в 2015 году – 36 773,92 тысячи рублей;

в 2016-2020 годах – 32 464,52 тысячи рублей;

в 2021-2025 годах – 32 238,32 тысяч рублей.

Инвестиционные Программы в коммунальной сфере и объёмы финансирования реализации Программы могут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета города Георгиевска на соответствующий финансовый год.

Раздел 7.

Управление Программой

Ответственным исполнителем Программы является УЖКХ администрации города.

Соисполнителями Программы являются организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры, иные хозяйствующие субъекты.

Управление исполнением Программы осуществляет администрация города Георгиевска.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация города Георгиевска.

Председатель Думы

города Георгиевска					 	                     Л.А. Козина