Проектное обоснование отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1.Функциональное назначение предполагаемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства.

1.1.	Вид объекта: индивидуальный жилой дом . На земельном участке с к.н. 26:26:011019:15 в городе Георгиевске в СНТ «Газовик» по ул.Грушовой, 17 предполагается строительство жилого дома.

1.2.	Функциональное назначение предполагаемого  к строительству объекта капитального строительства – жилое здание.

1.3.	Характерные особенности: отдельно стоящий  жилой  дом, одноэтажный.

Проживание в индивидуальном жилом доме предполагает осуществление следующих процессов: отдых, сон, прием пищи, личная гигиена, туалет, хранение продуктов и личных вещей, уход за вещами, эксплуатация инженерных систем дома, работа/хобби.

2.Расчет потребности в системах транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения.

Пешеходный доступ к проектируемому   жилому   дому   возможен со стороны существующего тротуара по  ул. Грушовой.

Подъезд автотранспорта к участку и выезд с придомовой территории предусмотрены со стороны ул. Грушовой.

Имеется возможность подъезда к проектируемому   жилому   дому   спецтехники по грунтовому  покрытию.

Жилой  дом будет   подключен к инженерным сетям (коммуникациям), проходящим по ул.Грушовой

3.О характеристиках земельного участка, неблагоприятных для застройки, в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с которыми запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, о запрашиваемых предельных параметрах, а также величине отклонений от предельных параметров.

3.1. Земельный участок с кадастровым номером 26:26:011019:15 расположен по адресу: РФ  Ставропольский край, Георгиевский городской округ, г Георгиевск, СНТ «Газовик», ул.Грушовая,17.

3.2. Земельный участок расположен в территориальной зоне «ЗСН-2» – Зона земель сельскохозяйственного назначения (ведение огородничества и садоводства)

Согласно решению  Думы ГГО СК от 25.11.2020 №788-61 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Георгиевского городского округа Ставропольского края»,  максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60%.

Площадь земельного участка — 456,00 кв.м.

На участке предполагается   строительство жилого дома размером 8,00 м х 10,00 м. Площадь застройки жилого дома составляет 80 м2, площадь застройки хоз/строения 25м2  . Суммарный процент застройки - 23% что не превышает максимальный процент застройки.

Жилой дом  планируется к возведению на участке в следующих параметрах:

- в 3,00 от границы земельного участка по ул.Грушовая,15;

- в 1,00   м от границы земельного участка по ул.Грушовая,19;

- в 20,00 м  со стороны улицы Грушовой ;

- в 5,00 м от границы ул.Малиновая, 6 ( по задней меже).

Заявленный отступ от бокового земельного участка  (1,0  м) продиктован узким сформированным земельным участком- ширина 12,00 м.

Имеются согласие собственника земельного участка  со стороны которого сокращается  отступ от границ ( ул.Грушовая,19).

4.Анализ оценки влияния запрашиваемых отклонений на формирование композиционно-средовых характеристик местной среды.

Строительство жилого дома   при запрашиваемых отклонениях не оказывает отрицательного влияния на облик улицы Грушовой .

5.Эксперное заключение о соответствии противопожарным нормам и правилам в связи с реконструкцией и строительством (на соответствие Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Соответствии с частью 2 статьи 57 «Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений» Федерального закона от 22.07.208 №123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - «Требуемые степень огнестойкости зданий, сооружений и класс их конструктивной пожарной опасности устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности».

Жилой дом , предполагаемый к строительству  по ул.Грушовой, 17  в  городе Георгиевске   относится к Ф1.4 классу функциональной пожарной опасности. В соответствии с пунктом 6.5.6 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты».

Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с изменениями №1) )Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»): «Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс  функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям:

-к домам высотой до двух этажей включительно, требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.

Согласно  СП 2.13130.2020 (таблица 6.8) расстояние между жилыми зданиями, а также жилыми зданиями и хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями,) при степени огнестойкости IV и класса пожарной опасности С1 не нормируются при суммарной площади застройки, включая незастроенную площадь между ними, равной наибольшей допустимой площади- 1200 кв.м. в пределах площади пожарного отсека. Площадь пожарного отсека в рассматриваемом случае составляет  —614,00 м2 ( см прилагаемые схемы), что не превышает нормативного значения.

6.Согласие собственника (ов) земельного участка или объекта капитального строительства (в случае если заявитель не является собственником земельного участка или объекта капитального строительства и (или) земельный участок или объект капитального строительства находятся в общей (долевой или совместной) собственности).

Собственником земельного участка является одно лицо —Волосевич Валерий Михайлович

7. В случае наличия на земельном участке объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Ставропольском крае,- предоставление охранных документов (охранных обязательств — договоров, охранных договоров) собственниками и пользователями объектов культурного наследия (по инициативе заявителя).

На рассматриваемом земельном участке объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) не расположены.

ВЫВОДЫ:

В  результате отклонений от предельных параметров с заявленными ТЭП  , а именно сокращение отступа от соседнего участка до 1,00  м    строительство  жилого  дома  на земельном участке по ул.Грушовой,17 в СНТ «Газовик»  не нарушает технические регламенты .

Генеральный директор ООО «АПБ»            Головина Т.М.

Инженер ООО «АПБ»                                       Смолянко Т.К.