Проектное обоснование отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1.Функциональное назначение предполагаемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства.

1.1.	Вид объекта: индивидуальный жилой дом . На земельном участке с к.н. 26:26:010723:6  в г.Георгиевске  по пер.Ростовскому, 11  предполагается реконструкция  жилого дома. К существующему жилому дому будет  выполнена   пристройка  со стороны заднего фасада размером 8,00 х 4,80 м + 10,00 х 3,80 м.

1.2.	Функциональное назначение предполагаемого  к реконструкции  объекта капитального строительства – жилое здание.

1.3.	Характерные особенности: отдельно стоящий  жилой  дом, одноэтажный.

Проживание в индивидуальном жилом доме предполагает осуществление следующих процессов: отдых, сон, прием пищи, личная гигиена, туалет, хранение продуктов и личных вещей, уход за вещами, эксплуатация инженерных систем дома, работа/хобби.

2.Расчет потребности в системах транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения.

Пешеходный доступ к реконструируемому   жилому   дому   возможен со стороны существующего тротуара по пер.Ростовскому.

Подъезд автотранспорта к участку и выезд с придомовой территории предусмотрены со стороны  пер.Ростовского.

Имеется возможность подъезда к реконструируемому    жилому   дому   спецтехники по твердому покрытию.

Жилой  дом    подключен к инженерным сетям (коммуникациям), проходящим по пер.Ростовскому.

3.О характеристиках земельного участка, неблагоприятных для застройки, в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с которыми запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, о запрашиваемых предельных параметрах, а также величине отклонений от предельных параметров.

3.1. Земельный участок с кадастровым номером 26:26:010723:6 расположен по адресу: РФ  Ставропольский край, Георгиевский городской округ, г.Георгиевск, пер.Ростовский, 11.

3.2. Земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж–1» – Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Согласно решению  Думы ГГО СК от 13.12.2021 № 3950 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Георгиевского городского округа Ставропольского края»,  максимальный процент застройки в границах земельного участка — 40%.

Площадь земельного участка — 394,00  кв.м.

На участке предполагается   реконструкция  жилого дома. Площадь застройки жилого дома после реконструкции составляет  151,50 м2  , что составляет 38 %  и не превышает максимальный процент застройки в данной зоне .

Пристройка к жилому дому  планируется к возведению на участке в следующих параметрах:

- в 0,50 м от границы земельного участка по ул.Щорса ,86  ( имеется согласие владельцев);

- в  8,00  м от границы земельного участка  по ул.Чкалова, 156.

- в 3,00  м от границы земельного участка по пер.Ростовскому,13.

- в 4,00 м от границы земельного участка по пер.Ростовскому,9.

- в 9,50 м от переулка Ростовского.

4.Анализ оценки влияния запрашиваемых отклонений на формирование композиционно-средовых характеристик местной среды.

Реконструкция жилого дома   при запрашиваемых отклонениях не оказывает отрицательного влияния на облик переулка Ростовского.

5.Эксперное заключение о соответствии противопожарным нормам и правилам в связи с реконструкцией и строительством (на соответствие Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Соответствии с частью 2 статьи 57 «Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений» Федерального закона от 22.07.208 №123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - «Требуемые степень огнестойкости зданий, сооружений и класс их конструктивной пожарной опасности устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности».

Жилой дом , предполагаемый к реконструкции  по пер.Ростовскому ,11   относится к Ф1.4 классу функциональной пожарной опасности. В соответствии с пунктом 6.5.6 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты».

Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с изменениями №1) )Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»): «Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс  функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям:

-к домам высотой до двух этажей включительно, требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.

Согласно  СП 2.13130.2020 (таблица 6.8) расстояние между жилыми зданиями, а также жилыми зданиями и хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями,) при степени огнестойкости IV и класса пожарной опасности С1 не нормируются при суммарной площади застройки, включая незастроенную площадь между ними, равной наибольшей допустимой площади- 1200 кв.м. в пределах площади пожарного отсека. Площадь пожарного отсека в рассматриваемом случае составляет  — 533,00 м2 ( см прилагаемые схемы), что не превышает нормативного значения.

6.Согласие собственника (ов) земельного участка или объекта капитального строительства (в случае если заявитель не является собственником земельного участка или объекта капитального строительства и (или) земельный участок или объект капитального строительства находятся в общей (долевой или совместной) собственности).

Собственником земельного участка является Борщевская Людмила Андреевна ( в одном лице).

7. В случае наличия на земельном участке объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Ставропольском крае,- предоставление охранных документов (охранных обязательств — договоров, охранных договоров) собственниками и пользователями объектов культурного наследия (по инициативе заявителя).

На рассматриваемом земельном участке объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) не расположены.

ВЫВОДЫ:

В  результате отклонений от предельных параметров с заявленными ТЭП  , а именно :

сокращение отступов от границ соседнего земельного участка  до         0,50 м    со стороны ул.Щорса,86 ( при наличии нотариально заверенного  согласия владельца данного участка),   выполнение реконструкции   жилого  дома  на земельном участке по пер.Ростовскому,11  не нарушает технические регламенты .

Генеральный директор ООО «АПБ»               Головина Т.М.

Инженер ООО «АПБ»                                          Смолянко Т.К.

Инженер ООО «АПБ»                                       Смолянко Т.К.