СОДЕРЖАНИЕ

| №№ п/п | Наименование |  | Лист № |
| --- | --- | --- | --- |
| Титульный лист |  |  |  |
| Содержание |  |  |  |
| Текстовая часть |  |  |  |
| 1. | Выписка из СРО |  |  |
| 2. | Пояснительная записка |  |  |
| Графическая часть |  |  |  |
| 3. | Схема планировочной организации земельного участка |  |  |
| Приложение: |  |  |  |
| 4. | Паспорт собственника (копия) |  |  |
| 5. | Выписка с ЕГРН на земельный участок (копия) |  |  |
| 6. | Выписка с ЕГРН на здание (копия) |  |  |

Пояснительная записка на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства объекта

«Автомойка с  кафе»

1.Функциональное назначение предполагаемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства.

1.1.	Вид объекта: Автомойка с кафе.

1.2.	Функциональное назначение предполагаемого реконструируемого объекта капитального строительства – Нежилое здание (Автомойка с кафе).

1.3.	Характерные особенности: отдельно стоящее здание, одноэтажный, прямоугольной формы, пристройка с максимальными размерами 29.5 м. х 14.85м.

В магазине будут расположены следующие помещения: зал, подсобное помещение, санитарный узел.

2.Расчет потребности в системах транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения.

Пешеходный доступ к реконструируемому объекту Автомойки с кафе  возможен с ул. Ленина.

Подъезд автотранспорта к участку и выезд с территории предусмотрены со стороны ул. Ленина. Покрытие ул. Ленина— асфальтобетонное.

Имеется возможность подъезда к реконструируемому объекту спецтехники по твердому покрытию и подъезд автотранспорта для разгрузки товаров.

К объекту будут подведены инженерные сети (коммуникациям) которые проходят рядом с участком и которые уже имеются на участке:

-водопровод от действующей водопроводной сети;

-водоотведение в водонепроницаемый выгреб;

-газоснабжение от существующего газопровода;

-электроснабжение от существующей опоры ВЛ.

3.О характеристиках земельного участка, неблагоприятных для застройки, в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с которыми запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, о запрашиваемых предельных параметрах, а также величине отклонений от предельных параметров.

Земельный участок с кадастровым номером 26:25:111327:151 расположен по адресу: РФ  Ставропольский край, Георгиевский городской округ, станица Незлобная, ул. Ленина, земельный участок 386а/2.

Земельный участок расположен в территориальной зоне «ОД» – Зона делового назначения. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 70%.

Площадь земельного участка — 549 кв.м.

На участке имеется существующий объект капитального строительства - Автомойка с кафе и предполагается реконструкция данного объекта. Автомойка с кафе  (реконструируемый) расположен на расстоянии 0.3 м. от границы земельного участка ул. Линия-21, №88 «А» (собственником является Сафарян Вадим Размикович) а так же 0,0 м. по межевой границы земельного участка ул. Ленина, 386а/1 (не имеется согласие соседей), и  с задней  стороны земельного участка (муниципальная земля).

Расстояние Автомойки с кафе (реконструируемого)  до границ земельного участка:

- 4.4 метра от границы земельного участка по ул. Ленина;

- 0.0 метра от левой границы земельного участка по ул. Ленина, 386а/2 (стоит существующий объект в условиях сложившейся застройки);

- 0.3 метра от правой границы земельного участка по ул. Линия-21, 88 «А» (собственником является Сафарян Вадим Размикович);

- 0.0 метра от задней границы земельного участка (муниципальная земля).

В связи с тем, что размеры меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические и иные характеристики неблагоприятны для застройки  при соблюдении градостроительных регламентов и не позволяет произвести застройку, с параметрами, установленными градостроительными нормами частью 1 Статьи 40ГрК РФ.

Рассматриваемый земельный участок имеет следующие неблагоприятные характеристики для застройки:

- Конфигурация и размер рассматриваемого земельного участка неблагоприятна для застройки – при максимальной длине участка 35.41 метра, ширина составляет  16,65метра, а ширина реконструируемого объекта — 14.85 м., так объект расположен на двух земельных участках то пристройка осуществляется по межевой границы,  данный объект капитального строительства принадлежит разным собственникам в долях, данные  параметры неблагоприятные для застройки при соблюдении градостроительных норм, при этом нет возможности отступить 2.0 метра от границ земельного участка, в соответствии установленных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской  Федерации и пунктом  451  Правил, данный участок  имеет не больших параметров по фасаду и более вытянутый по форме. Так как участок узкий то при этом нет возможности отступить 2.0 метра от границ земельного участка.

Площадь застройки существующего автомойки с кафе с пристройкой составляет – 435.1 кв.м., что составляет -79.3%, что превышает максимальный процент застройки -70%.

Величиной отклонений от предельных параметров  является уменьшение расстояний от границ земельного участка с 2.0 метров до существующих минимальных расстояний и максимального процента застройки.

Вывод: Участок имеет значительные градостроительные и инженерно-технические обременения, делающие экономически нецелесообразным его застройку в случае применения к нему действующих ограничений (согласно  об утверждении Правил землепользования и застройки Георгиевского городского округа Ставропольского края).

4.Анализ оценки влияния запрашиваемых отклонений на формирование композиционно-средовых характеристик местной среды.

Реконструкция Автомойки с кафе (в дальнейшем под Магазин) на земельном участке по ул. Ленина, земельный участок 386а/2 в станице Незлобная, на облик ул. Ленина  не повлияет, т. к. существующий объект стоит на расстоянии 4.4 метра от фасадной границы земельного (в условиях сложившейся застройки).

5.Экспертное заключение о соответствии противопожарным нормам и правилам в связи с реконструкцией и строительством (на соответствие Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Соответствии с частью 2 статьи 57 «Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений» Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - «Требуемые степень огнестойкости зданий, сооружений и класс их конструктивной пожарной опасности устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности».

Автомойка с кафе (реконструируемый), расположен по ул. Ленина, земельный участок 386а/2 в станице Незлобная будет относится к Ф3.1 классу функциональной пожарной опасности, III степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности-С1.

Проектируемое здание имеет степень огнестойкости III, стены боковых фасадов противопожарные 1-го типа.

Согласно  СП 2.13130.2020 (таблица 6.8) расстояние между жилыми зданиями, а также жилыми зданиями и хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями,); таблица 6.11-расстояние между торговыми зданиями при степени огнестойкости IV и класса пожарной опасности С1 не нормируются при суммарной площади застройки, включая незастроенную площадь между ними, равной наибольшей допустимой площади- 1200 кв.м. в пределах площади пожарного отсека.

В пункте 4.5 СП 4.13130.2013: «Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3»

В пункте 4.11 СП 4.13130.2013: «Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа».

Следовательно, проектируемый магазин не будет нарушать требования противопожарных расстояний между соседним зданием и земельным участком при обеспечении проездов и подъездов пожарной техники и при условии, когда стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа.

Требования к противопожарным стенам установлены СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)» в табл. 1 и табл.2

СНиП 21-01-97*. Таблица 1

| Противопожарные преграды | Тип противопожарных преград | Предел огнестойкости противопожарной преграды, не менее | Тип заполнения проемов, не ниже |  | Тип тамбур-шлюза, не ниже |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стены | 1 | RЕI 150 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | RЕI 45 | 2 | 2 |  |

Таблица 2

| Заполнения проемов в противопожарных преградах | Тип заполнений проемов в противопожарных преградах | Предел огнестойкости, не ниже |
| --- | --- | --- |
| Двери, ворота, люки, клапаны | 1 | ЕI 60 |
|  | 2 | ЕI 30* |
|  | 3 | ЕI 15 |
| Окна | 1 | Е 60 |
|  | 2 | Е З0 |

Из таблиц 1 и 2 видно, что стена считается противопожарной 1-го типа при соответствии ее огнестойкости не менее REI 150, что означает сохранение несущей способности и целостности в течении 150 минут и при условии установки окон с пределом огнестойкости Е60.

Требования к пожарным проездам установлены статьей 98 ФЗ №123 от 22.07.2008 г:

«П. 4. К зданиям и сооружениям по всей их длине (за исключением линейных объектов) должен быть обеспечен подъезд (доставка) мобильных средств пожаротушения с одной стороны при ширине здания или сооружения не более 18 метров и с двух сторон при ширине более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

(часть 4 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 244-ФЗ)

На основании вышеизложенного противопожарные нормы и правила при реконструкции Автомойки с кафе (в дальнейшем под Магазин) не нарушаются. При условии использовании огнеупорных строительных и отделочных материалов, а именно 1-го типа при соответствии их огнестойкости не менее REI 150, что означает сохранение несущей способности и целостности в течении 150 минут и при условии установки окон с пределом огнестойкости Е60.

6. Согласие собственника (ов) земельного участка или объекта капитального строительства (в случае если заявитель не является собственником земельного участка или объекта капитального строительства и (или) земельный участок или объект капитального строительства находятся в общей (долевой или совместной) собственности).

Собственником земельного участка является Сафарян В.Р. и Автомойка с кафе является Чертихин А.Г. и Сафарян В.Р..

Нины Васильевны 7. В случае наличия на земельном участке объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Ставропольском крае,- предоставление охранных документов (охранных обязательств — договоров, охранных договоров) собственниками и пользователями объектов культурного наследия (по инициативе заявителя).

На рассматриваемом земельном участке объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) не расположены.