Проектное обоснование отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1.Функциональное назначение предполагаемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства.

1.1.	Вид объекта: МАГАЗИН  . На земельном участке с к.н. 26:25:121173:138 в ст.Георгиевской по ул.Ленина – пер.Депутатский,2/1  предполагается строительство двухэтажного магазина .

1.2.	Функциональное назначение  объекта  – магазин, объект торговли .

1.3.	Характерные особенности: магазин- отдельно стоящее здание, 2-х этажный, степень огнестойкости –II. Конструктивно объект решен  железобетонным  каркасом  и сборным ж/бетонным перекрытием.

2.Расчет потребности в системах транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения.

Пешеходный доступ к   магазину    возможен со стороны существующего тротуара по улице Ленина и пер.Депутатскому.

Подъезд автотранспорта к участку предусмотрен со стороны переулка Депутатского.

Имеется возможность подъезда к   проектируемому магазину   спецтехники по твердому покрытию.

Магазин будет    подключен к инженерным сетям (коммуникациям), согласно писем АО «Георгиевскмежрайгаз» и ПТП филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»- «Южный» .

3.О характеристиках земельного участка, неблагоприятных для застройки, в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с которыми запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, о запрашиваемых предельных параметрах, а также величине отклонений от предельных параметров.

Земельный участок имеет следующие характеристики, неблагоприятные для застройки :

Сформированный земельный участок очень малых размеров ( 7,95 х 13,94 м) и экономическая целесообразность освоения земельного участка может быть достигнута только с нарушением градостроительных регламентов ( уменьшением отступов здания от границ земельного участка) , в связи с чем и разрабатывается данный проект.

3.1. Земельный участок с кадастровым номером 26:25:121173:138  расположен по адресу: РФ  Ставропольский край, Георгиевский городской округ, ст.Георгиевская, ул.Ленина-пер.Депутатский, 2/1.

3.2. Земельный участок расположен в территориальной зоне «ОД» – зоне делового назначения

Согласно постановления администрации ГГО СК  № 1880 от 08.06.2022 г. «Об утверждении Правил землепользования и застройки Георгиевского городского округа Ставропольского края» , постановления №3357 от 06.10.2022 «О внесении изменений в ПЗЗ..», постановления №4328 от 23.12.2022 г. «О внесении изменений в ПЗЗ..»  максимальный процент застройки в границах земельного участка — 70% ( в зоне ОД).

Площадь земельного участка — 116,00  кв.м.

На участке предполагается   строительство магазина размером 11,90 м х 5,90 м .Все строения , расположенные на земельном участке подлежат демонтажу.

Площадь застройки  магазина   – 70,20 м2 что составляет   60,5 % от площади зем/участка   и   не  превышает максимально допустимый  процент застройки в данной зоне  .

Согласно постановления администрации ГГО СК  № 1880 от 08.06.2022 г. «Об утверждении Правил землепользования и застройки Георгиевского городского округа Ставропольского края» , постановления №3357 от 06.10.2022 «О внесении изменений в ПЗЗ..», постановления №4328 от 23.12.2022 г. «О внесении изменений в ПЗЗ..»  - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений	, сооружений – 2,00 м  ( в зоне ОД).

Строительство магазина  планируется к возведению на участке в следующих параметрах:

- в 1,00 м от границы земельного участка с северной стороны;

- в 1,00 м от границы земельного участка с западной стороны;

- в 1,00 м от границы земельного участка с южной стороны;

- в 1,00 м от границы земельного участка с восточной стороны;

4.Анализ оценки влияния запрашиваемых отклонений на формирование композиционно-средовых характеристик местной среды.

Строительство магазина     при запрашиваемых отклонениях не оказывает отрицательного влияния на облик улицы Ленина  и переулка Депутатского .

5.Эксперное заключение о соответствии противопожарным нормам и правилам в связи с реконструкцией и строительством (на соответствие Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Соответствии с частью 2 статьи 57 «Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений» Федерального закона от 22.07.208 №123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - «Требуемые степень огнестойкости зданий, сооружений и класс их конструктивной пожарной опасности устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности».

Магазин  , предполагаемый к строительству в ст.Георгиевской на пересечении улицы Ленина и пер.Депутатского    относится к Ф 3.1 классу функциональной пожарной опасности.

Согласно  СП 4.13130.2013 (Изменения№1) п.4.11 – противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I , II,  III степеней огнестойкости не нормируется ( при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной  1-го типа. В близости 6,0 м от проектируемого объекта  зданий и сооружений  не имеется.

6.Согласие собственника (ов) земельного участка или объекта капитального строительства (в случае если заявитель не является собственником земельного участка или объекта капитального строительства и (или) земельный участок или объект капитального строительства находятся в общей (долевой или совместной) собственности).

З/участок с к.н. 26:25:121173:138 принадлежит Князеву Алексею Михайловичу на основании договора аренды №20 , зарегистрированному  07.11.2014г.

7. В случае наличия на земельном участке объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Ставропольском крае,- предоставление охранных документов (охранных обязательств — договоров, охранных договоров) собственниками и пользователями объектов культурного наследия (по инициативе заявителя).

На рассматриваемом земельном участке объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) не расположены.

ВЫВОДЫ:

В  результате отклонений от предельных параметров с заявленными ТЭП  , а именно:

-  сокращение отступов от границ земельного участка до 1, 00 м при нормативном значении 2,00 м

строительство магазина    на земельном участке с к.н. 26:25:121173:138    по ул.Ленина- пер.Депутатский, 2/1  в ст.Георгиевской   не нарушает технические регламенты .

Генеральный директор ООО «АПБ»                              Головина Т.М.

Инженер ООО «АПБ»                                       Смолянко Т.К.