Проектное обоснование отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1.Функциональное назначение предполагаемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства.

1.1.	Вид объекта: индивидуальный жилой дом . На земельном участке с к.н. 26:25:091131:632 в пос.Новом   по ул.Космонавтов ,118  предполагается строительство  одноэтажного жилого дома .

1.2.	Функциональное назначение  объекта  – жилое здание.

1.3.	Характерные особенности: отдельно стоящий  жилой  дом.

Проживание в индивидуальном жилом доме предполагает осуществление следующих процессов: отдых, сон, прием пищи, личная гигиена, туалет, хранение продуктов и личных вещей, уход за вещами, эксплуатация инженерных систем дома, работа/хобби.

2.Расчет потребности в системах транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения.

Пешеходный доступ к   жилому   дому   возможен со стороны существующего тротуара по улице Космонавтов.

Подъезд автотранспорта к участку и выезд с придомовой территории предусмотрены со стороны  улицы Космонавтов.

Имеется возможность подъезда к   жилому   дому   спецтехники по твердому покрытию.

Жилой  дом   будет  подключен к инженерным сетям (коммуникациям), проходящим по улице Космонавтов .

3.О характеристиках земельного участка, неблагоприятных для застройки, в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с которыми запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, о запрашиваемых предельных параметрах, а также величине отклонений от предельных параметров.

Земельный участок имеет следующие характеристики, неблагоприятные для застройки :

По территории земельного участка проходят кабельные линии связи, входящие в состав газопроводов ЛПУМГ по ГГО СК. Данные кабельные линии имеют охранные зоны  - по 2 м от линии в каждую сторону. Площадь охранной зоны 180,00 м2, что составляет 30% от площади земельного участка. В связи с этим освоение земельного участка без нарушения градостроительных норм –невозможно.

3.1. Земельный участок с кадастровым номером 26:25:091131:632 расположен по адресу: РФ  Ставропольский край, Георгиевский городской округ, пос.Новый, ул.Космонавтов,118.

3.2. Земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж–1» – Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Согласно постановлению администрации ГГО СК  № 1880 от 08.06.2022 г. «Об утверждении Правил землепользования и застройки Георгиевского городского округа Ставропольского края»,  максимальный процент застройки в границах земельного участка — 40%.

Площадь земельного участка — 601,00  кв.м.

Площадь застройки жилого дома       - 100,00   м2 , что составляет   16,6 % от площади зем/участка   и   не  превышает максимально допустимый  процент застройки в данной зоне  .

Строительство жилого дома  планируется к возведению на участке в следующих параметрах:

- в 0,00 м  от  границы зем/участка по ул.Космонавтов,116 ( при этом собственником  зем/участка 116  и 118 является одно лицо Васькина Нина Ильинична)    ;

- в  24,00  м от  задней межи по ул.Центральной,121  ;

- в 7,50  м от границы з/уч. по ул. Космонавтов,120;

- в 0,00  м от улицы Космонавтов.

4.Анализ оценки влияния запрашиваемых отклонений на формирование композиционно-средовых характеристик местной среды.

Строительство    жилого дома    при запрашиваемых отклонениях не оказывает отрицательного влияния на облик улицы Космонавтов в пос.Новом .

5.Эксперное заключение о соответствии противопожарным нормам и правилам в связи с реконструкцией и строительством (на соответствие Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Соответствии с частью 2 статьи 57 «Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений» Федерального закона от 22.07.208 №123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - «Требуемые степень огнестойкости зданий, сооружений и класс их конструктивной пожарной опасности устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности».

Жилой дом , предполагаемый к строительству   по ул.Космонавтов,118  в пос.Новом   относится к Ф1.4 классу функциональной пожарной опасности. В соответствии с пунктом 6.5.6 СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости» : «Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс  функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям:

-к домам высотой до двух этажей включительно, требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.

Согласно  СП 2.13130.2020 - расстояние между жилыми зданиями, а также жилыми зданиями и хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями,) при степени огнестойкости IV и класса пожарной опасности С1 не нормируются при суммарной площади застройки, включая незастроенную площадь между ними, равной наибольшей допустимой площади- 1200 кв.м. в пределах площади пожарного отсека. Площадь пожарного отсека в рассматриваемом случае составляет  — 204,00 м2 ( см прилагаемые схемы), что не превышает нормативного значения.

6.Согласие собственника (ов) земельного участка или объекта капитального строительства (в случае если заявитель не является собственником земельного участка или объекта капитального строительства и (или) земельный участок или объект капитального строительства находятся в общей (долевой или совместной) собственности).

Собственником  земельного участка  по ул.Космонавтов,118   в пос.Новом  является Васькина Нина Ильинична.

7. В случае наличия на земельном участке объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Ставропольском крае,- предоставление охранных документов (охранных обязательств — договоров, охранных договоров) собственниками и пользователями объектов культурного наследия (по инициативе заявителя).

На рассматриваемом земельном участке объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) не расположены.

ВЫВОДЫ:

В  результате отклонений от предельных параметров с заявленными ТЭП  , а именно:

- сокращение отступа от улицы Космонавтов  до 0,00 м

- сокращение отступа от границы соседнего з/уч по ул.Космонавтов,116 до 0,00 м

Строительство   жилого  дома  на земельном участке по ул.Космонавтов,118    не нарушает технические регламенты .

Генеральный директор ООО «АПБ»                              Головина Т.М.

Инженер ООО «АПБ»                                       Смолянко Т.К.