Проектное обоснование отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1.Функциональное назначение предполагаемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства.

1.1.	Вид объекта:  Магазин . На земельном участке с к.н. 26:25:061323:26, расположенном по адресу: РФ, СК, ГМО, ст.Александрийская, переулок Комомольский,11 б  предполагается реконструкция магазина ( к существующему магазину размером  8,00 х 2,50 м будет выполнена пристройка вдоль переулка Комсомольского размером 11,50 х 4,50 м) .

1.2.	Функциональное назначение  объекта  – магазин.

1.3.	Характерные особенности: пристройку к магазину планируется выполнить вдоль переулка Комсомольского по линии застройки  .

2.Расчет потребности в системах транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения.

Пешеходный доступ к   магазину  возможен со стороны существующих тротуаров по ул.Гагарина и пер.Комсомольскому.

Подъезд автотранспорта к участку и выезд с существующего подъезда со стороны пер.Комсомольского.

Имеется возможность подъезда к   магазину   спецтехники по твердому покрытию.

Магазин  будет  подключен к инженерным сетям (коммуникациям), проходящим по пер.Комсомольскому .

3.О характеристиках земельного участка, неблагоприятных для застройки, в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с которыми запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, о запрашиваемых предельных параметрах, а также величине отклонений от предельных параметров.

Земельный участок имеет следующие характеристики, неблагоприятные для застройки :

Сформированный земельный участок узкий и длинный -  5,00 х 20,00 м.  На зем/участке имеется магазин ( к.н. 26:26:000000:3037). На свободной от застройки площади планируется выполнить реконструкцию магазина, т.е. к  существующему магазину размером  8,00 х 2,50 м  выполнить пристройку вдоль переулка Комсомольского размером 11,50 х 4,50 м . Таким образом пристройка будет выполнена по линии застройки с существующим магазином.

3.1. Земельный участок с кадастровым номером 26:25:061323:26 расположен по адресу: РФ, СК, ГМО, ст.Александрийская, пер.Комсомольский, 11 б.

3.2. Земельный участок расположен в территориальной зоне «ОД» – Зоне делового назначения.

Согласно постановлению администрации ГГО СК  № 957  от 01.04.2024 г. «Об утверждении Правил землепользования и застройки Георгиевского городского округа Ставропольского края»,  максимальный процент застройки в границах земельного участка (для разрешенного использования зем/уч  «магазины») — 70%.

Площадь земельного участка —100 ,00 кв.м.

Площадь застройки земельного участка – 71,80  м2 , что составляет   71,8 % от площади зем/участка   и     превышает максимально допустимый  процент застройки в данной зоне 1,8  %  .

Строительство магазина  планируется к возведению на участке в следующих параметрах:

- в 0,5  м  от  границы зем/участка  по пер.Комсомольскому,11 ;

- в 0,5 м  от  границы зем/участка с ул.Гагарина, 171 б ;

-  в 0 м  от  границы зем/участка с переулка Комсомольского ( в створе с существующим магазином);

-  в 8,00 м  от  границы зем/участка с улицы Гагарина.

4.Анализ оценки влияния запрашиваемых отклонений на формирование композиционно-средовых характеристик местной среды.

Реконструкция    магазина    при запрашиваемых отклонениях не оказывает отрицательного влияния на облик  переулка Комсомольского.  Фасад магазина будет ориентирован на переулок Комсомольский  и выполнен современными строительными материалами. Ступеней и пандуса,  выходящих за границу земельного участка не предусмотрено.

5.Эксперное заключение о соответствии противопожарным нормам и правилам в связи с реконструкцией и строительством (на соответствие Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Соответствии с частью 2 статьи 57 «Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений» Федерального закона от 22.07.208 №123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - «Требуемые степень огнестойкости зданий, сооружений и класс их конструктивной пожарной опасности устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности».

Магазин , предполагаемый к реконструкции   относится к Ф3.1 классу функциональной пожарной опасности.

Согласно  СП 4.13130.2013 (Изменения№1) п.4.12 – противопожарные расстояния между  общественными зданиями, сооружениями не нормируется ( при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники),при суммарной площади в пределах периметра застройки, не превышающей допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130. Площадь пожарного отсека 750,00 м2, что находится в пределах нормативного значения ( нормативное значение 2500.00 м2 , согласно п.6.7 «Общественные здания», табл.6.10 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты» ..

6.Согласие собственника (ов) земельного участка или объекта капитального строительства (в случае если заявитель не является собственником земельного участка или объекта капитального строительства и (или) земельный участок или объект капитального строительства находятся в общей (долевой или совместной) собственности).

Собственниками   земельного участка  по адресу: : РФ, СК, ГМО, ст,Александрийская, пер.Комсомольский, 11 б   являются  Урусова Елена Сергеевна и Урусов Руслан Витальевич.

7. В случае наличия на земельном участке объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Ставропольском крае,- предоставление охранных документов (охранных обязательств — договоров, охранных договоров) собственниками и пользователями объектов культурного наследия (по инициативе заявителя).

На рассматриваемом земельном участке объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) не расположены.

ВЫВОДЫ:

В  результате отклонений от предельных параметров с заявленными ТЭП  , а именно сокращение отступа от границ земельного участка

до 0,0 м от пер.Комсомольского;

до  0,5  м  от  границы зем/участка  по пер.Комсомольскому,11 и

до  0,5 м  от  границы зем/участка с ул.Гагарина, 171 б , а так же увеличение площади застройки ( 71,80 %)

реконструкция    магазина   на земельном участке по адресу: РФ, СК, ГМО, ст.Александрийская, пер.Комсомольский, 11 б   не нарушает технические регламенты .

Генеральный директор ООО «АПБ»                              Головина Т.М.

Инженер ООО «АПБ»                                Смолянко Т.К.