СОДЕРЖАНИЕ

| №№ п/п | Наименование |  | Лист № |
| --- | --- | --- | --- |
| Титульный лист |  |  |  |
| Содержание |  |  |  |
| Текстовая часть |  |  |  |
| 1. | Выписка из СРО |  |  |
| 2. | Пояснительная записка |  |  |
| Графическая часть |  |  |  |
| 3. | Схема планировочной организации земельного участка |  |  |
| Приложение: |  |  |  |
| 4. | Паспорт собственника (копия) |  |  |
| 5. | Выписка с ЕГРН на земельный участок (копия) |  |  |

Пояснительная записка на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства объекта

«Магазин»

1.Функциональное назначение предполагаемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства.

1.1.	Вид объекта: Магазин.

1.2.	Функциональное назначение предполагаемого строительству объекта капитального строительства – Магазина.

1.3.	Характерные особенности: отдельно стоящее здание, одноэтажный, нестандартной формы, с максимальными размерами – 11,5м х 23.7м.

В проектируемом Магазине будут расположены следующие помещения: подсобное помещение, санитарный узел, торговый зал.

2.Расчет потребности в системах транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения.

Пешеходный доступ к проектируемому Магазину возможен с ул. Ленина-Маяковского.

Подъезд автотранспорта к участку и выезд с территории предусмотрены со стороны  ул. Ленина-Маяковского. Покрытие ул. Ленина-Маяковского — асфальтобетонное.

Имеется возможность подъезда к строящемуся магазину спецтехники по твердому покрытию и подъезд автотранспорта.

К магазину (проектируемому)  будут подведены инженерные сети (коммуникациям) которые проходят рядом с участком и которые уже имеются на участке:

-водопровод от действующей водопроводной сети;

-водоотведение в водонепроницаемый выгреб;

-газоснабжение от существующего газопровода;

-электроснабжение от существующей опоры ВЛ.

3.О характеристиках земельного участка, неблагоприятных для застройки, в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с которыми запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, о запрашиваемых предельных параметрах, а также величине отклонений от предельных параметров.

Земельный участок с кадастровым номером 26:26:010806:35 расположен по адресу: РФ  Ставропольский край, город Георгиевск, улица Ленина-Маяковского, 155/134.

Земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж–1» – Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Так как земельный участок имеет вид разрешенного использования в этой зоне – магазины, то максимальный процент застройки в границах земельного участка — 70%.

Площадь земельного участка — 346 кв.м.

На участке предполагается строительство нежилого здания - Магазина. Магазин  (проектируемый) расположен на расстоянии 0,0 метра от межевой границы земельного участка по ул. Ленина и ул. Маяковского (муниципальная земля) и 1.0 метр от межевой границы  земельного участка по ул. Маяковского, 132 (не имеется согласие соседей).

Расстояние Магазина (проектируемого)  до границ земельного участка:

- 0.0 метра по границе земельного участка ул. Ленина и ул. Маяковского (муниципальная земля);

- 1.0 метр от левой границы земельного участка по ул. Маяковского, 132;

- 3.0 метра от задней границы земельного участка по ул. Ленина, 153.

В связи с тем, что размеры меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические и иные характеристики неблагоприятны для застройки  при соблюдении градостроительных регламентов и не позволяет произвести застройку, с параметрами, установленными градостроительными нормами частью 1 Статьи 40ГрК РФ.

Рассматриваемый земельный участок имеет следующие неблагоприятные характеристики для застройки:

- Конфигурация и размер рассматриваемого земельного участка неблагоприятна для застройки – при максимальной длине участка 26.91 метра, ширина составляет  13.26 метра, а ширина проектируемого  магазина — 11.5 метра. Земельный участок имеет прямоугольную форму  с не большими параметрами. Проектируется здание на земельном участке по 0.0 метра по ул. Ленина и ул. Маяковского с учетом в дальнейшем расположение пандусов и ступенек для входящей группы,  при максимальном расположении объекта капитального строительства нет возможности отступить 3.0 метра от границ земельного участка.

Площадь застройки проектируемого объекта - Магазин  –272.6 кв.м., что составляет -90.8%, что превышает максимальный процент застройки -78.8%.

Величиной отклонений от предельных параметров  является уменьшение расстояний от границ земельного участка с 3.0 метров до существующих минимальных расстояний и процента застройки

Вывод: Участок имеет значительные градостроительные и инженерно-технические обременения, делающие экономически нецелесообразным его застройку в случае применения к нему действующих ограничений (согласно  об утверждении Правил землепользования и застройки Георгиевского городского округа Ставропольского края).

4.Анализ оценки влияния запрашиваемых отклонений на формирование композиционно-средовых характеристик местной среды.

Строительство Магазина на земельном участке по ул. Ленина-Маяковского, 155/134 в городе Георгиевске, на облик ул. Ленина-Маяковского не повлияет, т. к. строительство  Магазина предусматривается на расстоянии 0,0 метра по фасадной границы земельного (в условиях сложившейся застройки).

5.Экспертное заключение о соответствии противопожарным нормам и правилам в связи с реконструкцией и строительством (на соответствие Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Соответствии с частью 2 статьи 57 «Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений» Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - «Требуемые степень огнестойкости зданий, сооружений и класс их конструктивной пожарной опасности устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности».

Магазин (проектируемый), расположенный по ул. Ленина-Маяковского, дом 155/134 в городе Георгиевске будет относится к Ф3.1 классу функциональной пожарной опасности, III степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности-С1.

Проектируемое здание имеет степень огнестойкости III, стены боковых фасадов противопожарные 1-го типа.

Согласно  СП 2.13130.2020 (таблица 6.8) расстояние между жилыми зданиями, а также жилыми зданиями и хозяйственными постройками (сараями, гаражами, банями); таблица 6.11-расстояние между торговыми зданиями при степени огнестойкости IV и класса пожарной опасности С1 не нормируются при суммарной площади застройки, включая незастроенную площадь между ними, равной наибольшей допустимой площади- 1200 кв.м. в пределах площади пожарного отсека.

В пункте 4.5 СП 4.13130.2013: «Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3»

В пункте 4.11 СП 4.13130.2013: «Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа».

Следовательно, проектируемый магазин не будет нарушать требования противопожарных расстояний между соседним зданием и земельным участком при обеспечении проездов и подъездов пожарной техники и при условии, когда стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа.

Требования к противопожарным стенам установлены СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)» в табл. 1 и табл.2

СНиП 21-01-97*. Таблица 1

| Противопожарные преграды | Тип противопожарных преград | Предел огнестойкости противопожарной преграды, не менее | Тип заполнения проемов, не ниже |  | Тип тамбур-шлюза, не ниже |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стены | 1 | RЕI 150 | 1 | 1 |  |
|  | 2 | RЕI 45 | 2 | 2 |  |

Таблица 2

| Заполнения проемов в противопожарных преградах | Тип заполнений проемов в противопожарных преградах | Предел огнестойкости, не ниже |
| --- | --- | --- |
| Двери, ворота, люки, клапаны | 1 | ЕI 60 |
|  | 2 | ЕI 30* |
|  | 3 | ЕI 15 |
| Окна | 1 | Е 60 |
|  | 2 | Е З0 |

Из таблиц 1 и 2 видно, что стена считается противопожарной 1-го типа при соответствии ее огнестойкости не менее REI 150, что означает сохранение несущей способности и целостности в течении 150 минут и при условии установки окон с пределом огнестойкости Е60.

Требования к пожарным проездам установлены статьей 98 ФЗ №123 от 22.07.2008 г:

«П. 4. К зданиям и сооружениям по всей их длине (за исключением линейных объектов) должен быть обеспечен подъезд (доставка) мобильных средств пожаротушения с одной стороны при ширине здания или сооружения не более 18 метров и с двух сторон при ширине более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. (часть 4 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 244-ФЗ)

На основании вышеизложенного противопожарные нормы и правила при строительстве магазина не нарушаются. При условии использовании огнеупорных строительных и отделочных материалов, а именно 1-го типа при соответствии их огнестойкости не менее REI 150, что означает сохранение несущей способности и целостности в течении 150 минут и при условии установки окон с пределом огнестойкости Е60.

6. Согласие собственника (ов) земельного участка или объекта капитального строительства (в случае если заявитель не является собственником земельного участка или объекта капитального строительства и (или) земельный участок или объект капитального строительства находятся в общей (долевой или совместной) собственности).

Собственником земельного участка является Игнатян С.В..

7. В случае наличия на земельном участке объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Ставропольском крае, предоставление охранных документов (охранных обязательств — договоров, охранных договоров) собственниками и пользователями объектов культурного наследия (по инициативе заявителя).

На рассматриваемом земельном участке объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) не расположены.